KUNCI JAWABAN

ULANGAN AKHIR BAB 1 Hal. 108-110

- Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat.

- E. access-list deny 8 host 1.1.1.1 255.0.0.0

Pembahasan: Perintah yang digunakan untuk melakukan pemblokiran adalah sebagai berikut.

MLS-1(config)#access-list 8 deny host 1.1.1.1 MLS-1(config)#int G1/0/2 MLS-1(config-if)#ip acc MLS-1(config-if)#ip access-group 8 in

- E. switchport access VLAN 100

Pembahasan: Perintah tersebut digunakan untuk mengonfigurasi Interface FastEthernet 0/1-2, agar menjalankan switchport mode access dengan vlan-id 100.

- A. IP routing

Pembahasan: Perintah untuk mengaktifkan IP routing / IP forwarding pada Multilayer Switch.

- A. konfigurasi IP address server gagal.

Pembahasan: Penyebab klien tidak memperoleh IP address adalah sebagai berikut.

- range IP address yang diatur terlalu sedikit.

- konfigurasi IP network pada DHCP belum tepat.

- kesalahan konfigurasi yang berakibat kegagalan sistem setting jaringan.

- konfigurasi IP secara automatically terjadi kegagalan karena sistem DHCP server tidak ditemukan.

- A. access-list 9 deny host 10.10.10.1

Pembahasan: Perintah tersebut digunakan untuk mengonfigurasi ACL Standard dengan nomor ACL 9 untuk memblokir IP address 10.10.10.1.

- A. 1

Pembahasan: Dari rentang ID 1-1005, hanya range ID 1-1001 yang dapat digunakan sebagai penomoran VLAN ID karena range 1002 sampai 1005 difungsikan untuk jaringan berbasis Token Ring atau FDDI.

- E. do copy running-config startup-config

Pembahasan: Perintah ini digunakan untuk menyimpan Konfigurasi Switch ke NVRAM, agar konfigurasi tidak hilang saat Switch di Restart.

- C. fddi-default active

Pembahasan: Karena, Fa0/21 menggunakan VLAN ID 1, fddi-default active menggunakan oleh VLAN ID 1002, token-ring-default active menggunakan oleh VLAN ID 1003, fddinet-default active menggunakan oleh VLAN ID 1004, dan trnet-default active menggunakan oleh VLAN ID 1005.

- A. 2

Pembahasan: Pada switch multilayer juga dapat difungsikan sebagai router dalam kasus inter-VLAN routing, proses routing pada switch dilakukan di layer 2 di mana tabel routing tersimpan pada FIB atau Forwarding Information Base yang secara fisik tersimpan pada IC ASIC atau Application Specific Integrated Circuit.

- B. line console 0 2

Pembahasan: Perintah ini digunakan untuk mengatur username password ketika Anda mengakses switch dengan konsole.

- Soal Isian

Pada ilustrasi gambar tersebut, terlihat bahwa terdapat empat komputer yaitu PC0, PC1, PC2, dan PC3  yang secara fisik terkoneksi dengan sebuah switch. PC0 dan PC1 terkoneksi secara virtual dalam sebuah grup VLAN1 yang tidak dapat terhubung dengan PC2 dan PC3 (VLAN 2). Pada VLAN 1, semua port fisik yang terdapat pada Switch akan didaftarkan dalam kategori VLAN ini. Sehingga jika ada broadcast data dari salah satu port misal port Fa0/2 menuju sebuah komputer, oleh switch akan di-broadcast kesemua port kecuali asal port pengirim.

- Pada saat ada paket data masuk ke switch dan membutuhkan proses routing, data tersebut akan diperiksa ke manakah tujuan IP address tersebut. Proses ini terjadi pada layer 2 atau data link. Informasi IP address tujuan tersebut akan dicocokkan dengan daftar routing dalam tabel routing. Proses routing pada switch dilakukan di layer 2 di mana tabel routing tersimpan pada FIB atau Forwarding Information Base yang secara fisik tersimpan pada IC ASIC atau Application Specific Integrated Circuit. Contohnya Pada saat PC 0 mengirimkan data melalui Fa0/1 Switch ke PC 1, oleh switch akan dilewatkan terlebih dahulu melalui port 0/3 kemudian diteruskan ke port Fa0/1 Router. Oleh router, data tersebut di-routing-kan dan dilewatkan port Fa0/2 router menuju port Fa0/4 Switch kemudian port Fa0/2 VLAN 30.

- VTP sebenarnya mirip sebuah protokol berbasis klien-server di mana ada sebuah switch yang berperan sebagai switch server yang menyimpan database VLAN. Kemudian data-data VLAN ID tersebut akan didistribusikan pada switch-switch klien yang telah menjalankan VTP Client. VLAN ID hanya dibuat dan dikonfigurasi pada Switch VTP Server dengan VLAN ID yang ditentukan. Syarat agar VLAN ID yang telah disimpan dalam database VLAN VTP Server Switch dan dapat terdistribusi ke switch klien adalah switch klien juga telah menjalan fitur VTP Client dan memiliki domain VTP yang sama dengan server. Jika kedua syarat tersebut telah terpenuhi, data tentang VLAN ID yang tersimpan dalam Switch VTP Server akan didistribusikan kepada ketiga switch klien dengan paket yang disebut VTP Advertisement.

- VTP mode transparent memungkinan pengguna dapat membuat VLAN ID secara khusus hanya untuk switch itu sendiri.

- Perbedaanya antara VLAN tipe normal dan tipe extended adalah sebagai berikut.

- Tipe Normal : Tipe normal memiliki range ID antara 1 sampai 1005, dengan kecenderungan penerapannya pada sisi customer network skala kecil dan menengah. Dari rentang ID 1-1005, hanya range ID 1-1001 yang dapat digunakan sebagai penomoran ID VLAN karena range 1002 sampai 1005 difungsikan untuk jaringan berbasis Token Ring atau FDDI.

- Tipe Extended : Tipe extended memiliki range ID antara 1006 sampai 4094. Biasanya VLAN dengan ID ini sering digunakan untuk membedakan cakupan wilayah VLAN jaringan, sehingga sangat cocok diterapkan pada ISP atau perusahan provider jaringan. Berbeda dengan tipe normal, jenis extended akan tersimpan dalam memori RAM.

- Tipe VLAN yang dapat digunakan dalam switch Cisco antara lain sebagai berikut.

- Default VLAN

Tipe ini merupakan jenis VLAN yang secara default telah tercatat dan tersedia pada database VLAN perangkat Catalyst Cisco (lihat penjelasan default ID VLAN antara VLAN 1, 1002, 1003, 1004, dan 1005).

- Data VLAN dan Voice VLAN

Tipe ini sangat berguna sekali ketika pengguna memiliki beberapa perangkat keras jaringan yang berbeda teknologi.

- Native VLAN

Konsep native VLAN adalah sebagai penentu apakah sebuah data yang ditransmisikan melewati switch melalui interface trunk memerlukan informasi tambahan berupa VLAN ID atau tidak.

- Management VLAN

Konsep di mana pengguna dapat menggunakan port dengan VLAN sebagai jalur akses melakukan konfigurasi Switch.

- Perbedaan antara VTP Domain dengan VTP Prunning adalah sebagai berikut.

- VTP domain adalah nama yang digunakan sebagai identitas atau tanda grup pada switch-switch yang terhubung dalam jaringan.

- VTP prunning merupakan mode yang digunakan untuk switch ketika berperan sebagai trunking, di mana switch tersebut jika tidak memiliki data VLAN ID yang terdapat pada switch lainnya tidak akan meneruskan data dari VLAN ID yang tidak terdaftar tersebut.

- Standar 802.1 Q merupakan aturan baku yang dikeluarkan IEEE agar dapat diterapkan pada berbagai perangkat keras jaringan berbasis ethernet dari vendor-vendor berbeda. 802.1Q menggunakan mode internal tagging process dengan header frame Ethernet sebesar 4 Byte. Dampak dari penambahan header FCS pada frame paket data Ethernet akan terjadi perubahan nilai header tersebut. Pada saat frame data sedang memasuki switch, akan diberikan tanda atau tagging berupa informasi tambahan dengan VLAN properties. Tagging tersebut akan selalu mengikuti proses pengiriman frame data sampai pada tujuannya.

- Perbedaan mekanisme routing dan multilayer antara lain sebagai berikut.

- Mekasnisme routing : Routing merupakan mekanisme proses pencarian route atau jalur terbaik ketika melewatkan paket data menuju alamat jaringan dan IP address yang berbeda dengan alamat pengirim. Memiliki network ID yang sama, broadcast ID yang sama, dan Host ID yang berbeda.

- Mekanisme multilayer : Pada saat ada paket data masuk ke switch dan membutuhkan proses routing, data tersebut akan diperiksa ke manakah tujuan IP address tersebut. Proses ini terjadi pada layer 2 atau data link. Informasi IP address tujuan tersebut akan dicocokkan dengan daftar routing dalam tabel routing. Proses routing pada switch dilakukan di layer 2 di mana tabel routing tersimpan pada FIB atau Forwarding Information Base yang secara fisik tersimpan pada IC ASIC atau Application Specific Integrated Circuit.

- Perintahnya adalah sebagai berikut.

access-list 104 deny tcp 120.10.10.1.0.0.0.15 any eq 80