KUNCI JAWABAN

ULANGAN AKHIR BAB 2 Hal. 163-166

- Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat.

- D. Bagaimana jika penghitungan bandwith tidak berperan penting dalam menentukan jalur terbaik routing?

Pembahasan: Peran penting yang harus dikerjakan dalam proses routing untuk memastikan pengiriman paket berhasil sampai pada tujuan antara lain sebagai berikut.

- Kapankah paket yang masuk dalam perangkat akan di-routing-kan?

- Bagaimana menentukan apakah paket tersebut merupakan paket yang harus dilewatkan ke jaringan lain atau hanya pada jaringan lokal?

- Bagaimana cara menentukan rute terbaik dan tercepat?

- Bagaimana jika topologi jaringan mengalami perubahan?

- Bagaimana jika ada kesalahan jaringan, misalnya perangkat tujuan sedang down atau router lain rusak?

- B. Netmask

Pembahasan: Dengan perintah ini semua paket data yang dikirimkan tidak terbatas pada subnet mask tertentu.

- E. 224.100.100.1/30

Pembahasan: IP 224.100.100.1/30 termasuk ke dalam multicast.

- B. 110

Pembahasan: 110 merupakan nilai default dari jenis protokol OSPF.

- A. 25

Pembahasan: nilai 25 terdapat pada kolom metric, yaitu suatu nilai yang digunakan sebagai acuan bagi tabel routing untuk menentukan arah paket data akan di-routing-kan. Semakin tinggi nilainya, semakin rendah prioritasnya.

- E. clock rate 64000

Pembahasan: Perintah tersebut digunakan untuk melakukan Konfigurasi IP Address, Status, dan Clock Rate Interface Serial  0/0/0.

- E. EX

Pembahasan: kode EX adalah kode yang memberikan informasi tentang penggunaan External EIGRP dalam sebuah tabel routing Cisco router.

- C. /26

Pembahasan: /26 merupakan subnet yang layak digunakan pertama kali jika sebuah gedung perusahaan terbagi menjadi beberapa ruang komputer dengan komposisi jumlah komputer 8, 20, dan 50.

- B. 8 dan 9

Pembahasan: Baris kedelapan (8) dan Sembilan (9) menyatakan informasi tentang multicast. Jaringan ini secara khusus akan digunakan untuk multicasting dengan tujuan melakukan siaran paket data menuju ke sub kelompok host tertentu sebagai contoh IP TV. Dalam tabel ini dijelaskan ada dua interface yang dapat digunakan yaitu 127.0.0.1 (lokal loopback) dan 192.168.1.2.

- A. C

Pembahasan: kode C menunjukkan bahwa jaringan sedang terkoneksi.

- Soal Isian

- Topologi yang digunakan adalah multiple gateway.

Penjelasan : Topologi ini dapat digunakan pada sebuah perusahaan dengan tiga gedung. Setiap gdeung memiliki server masing-masing dan saling terhubung dengan gdeung lainnya melalui router.

- Penjelasan masing-masing kode.

| Kode | Fungsi |
| --- | --- |
| C | menunjukkan bahwa jaringan sedang terkoneksi |
| D | routing EIGRP |
| I | routing IGRP |
| M | Mobile |
| S | static routing |

- Perbedaannya adalah sebagai berikut.

- Routing Metric : menentukan prioritas pemilihan jalur routing terbaik terkait dengan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengirimkan paket melalui jalur tertentu.

- Administrative Distance : melihat dan memperhatikan sumber jalur routing manakah yang memiliki jalur terbanyak dan terpercaya.

- Perbedaan antara RIP Versi 1 dan RIP Versi 2 adalah sebagai berikut.

- RIP Versi 1 : generasi awal routing dinamis, yang sangat cocok diterapkan pada jaringan berskala kecil.

- RIP Versi 2 : pengembangan dari RIP versi 1 yang mendukung jaringan dengan tipe classless addressing.

- Untuk nilai default administrative routing EIGRP terdapat tiga nilai yaitu summary routes, external, dan internal yang masing-masing memiliki nilai 5, 90, dan 170. Sedangkan IGRP memiliki nilai default administrative routing 100.

- Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.19.1.23.

- Perintah ntuk mengatur IP address 192.168.1.1/24 pada interface fa0/0/0 router Cisco adalah sebagai berikut.

R-Bridge(config)#interface Fa0/0/0 R-Bridge(config-if)#switchport mode access R-Bridge(config-if)#exit ISP-B(config)#interface Serial 0/0/0 ISP-B(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 ISP-B(config-if)#no shutdown

- Dengan cara membuat perintah sebagai berikut.

Router(config)#hostname R-2s R-Bride(config)#

- Perbedaan antara classfull dan classless antara lain sebagai berikut.

- Classfull : metode pengalamatan ipv4 yang masih konsisten dalam penggunaan netmask sesuai kategori kelasnya.

- Classless : metode penghitungan subnet mask dalam sebuah pengalamatan IPv4 tetapi tidak memandang lagi penggunaan pembedaan kelas.

- Pembagian IP address dari metode VLSM.

- Terhadap ruang pertama dapat dilihat pada tabel berikut.

| Alokasi IP Address Untuk Ruang Pertama |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subnet | Network | IP Awal | IP Akhir | Broadcast | Netmask | Keterangan |
| Ke - 1 | 172.16.0.0 | 172.16.0.1 | 172.16.0.62 | 172.16.0.63 | /26, 255.255.255.192 | Untuk alokasi pengalamatan Ruang pertama |
| Ke-2 | 172.16.0.192 | 172.16.0.193 | 172.16.0.254 | 172.16.0.255 | /26, 255.255.255.192 | Dipecah lagi dengan metode VLSM |

- Terhadap ruang kedua dapat dilihat pada tabel berikut.

| Alokasi IP Address Untuk Ruang Kedua |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subnet | Network | IP Awal | IP Akhir | Broadcast | Netmask | Keterangan |
| Ke - 1 | 172.16.0.192 | 172.16.0.193 | 172.16.0.222 | 172.16.0.223 | /27, 255.255.255.224 | Untuk alokasi pengalamatan Ruang kedua |
| Ke-2 | 172.16.0.224 | 172.16.0.225 | 172.16.0.254 | 172.16.0.255 | /27, 255.255.255.224 | Dipecah lagi dengan metode VLSM untuk alokasi ruang ketiga |

- Terhadap ruang ketiga dapat dilihat pada tabel berikut.

| Alokasi IP Address Untuk Ruang Ketiga |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subnet | Network | IP Awal | IP Akhir | Broadcast | Netmask | Keterangan |
| Ke - 1 | 172.16.0.224 | 172.16.0.225 | 172.16.0.238 | 172.16.0.239 | /28, 255.255.255.240 | Untuk alokasi pengalamatan Ruang kedua |
| Ke-2 | 172.16.0.240 | 172.16.0.241 | 172.16.0.254 | 172.16.0.255 | /28, 255.255.255.240 | Dipecah lagi dengan metode VLSM untuk alokasi lainnya. |