KUNCI JAWABAN

ULANGAN AKHIR BAB 3 Hal. 228-230

- Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat.

- D. Static, RIP, RIPv2, RIPng, IGRP, EIGRP

Pembahasan: Static, RIP, RIPv2, RIPng, IGRP, dan EIGRP termasuk sebagai kategori interior gateway protocol dalam routing protocol.

- D. Classless protocol

Pembahasan: Ketika Anda membangun jaringan berbasis protokol routing distance vector, Anda harus memahami beberapa ciri atau karakteristiknya. Karakteristik distance vector yang kurang tepat yaitu classless protocol.

- A. Gateway

Pembahasan: Gateway adalah informasi yang sangat krusial dalam sebuah tabel routing komputer klien sebelum meneruskan paket data ke dalam jaringan agar sampai pada host tujuan.

- C. 3

Pembahasan: Dilihat pada saat program dijalankan terdapat keterangan C 202.162.97.0 is directly connected, Serial0/0/0; C 202.162.97.4 is directly connected, Serial0/0/1; dan C 202.162.97.12 is directly connected, Serial0/1/0.

- C. 202.134.10.65

Pembahasan: 202.134.10.65 merupakan pengaturam IP address yang tepat agar router lainnya bisa tersambung menggunakan kabel DTE.

- C. Int fa0/0

Ip add 192.168.0.1 255.255.255.252

Pembahasan: Perintah tersebut digunakan untuk mengatur IP address pada interface Fa0/0 router agar mempunyai IP address 192.168.0.1/30.

- A. classfull

Pembahasan: Protokol routing tipe link state memiliki beberapa kelebihan dibandingkan distance vector tetapi classfull tidak termasuk di dalamnya.

- C. Router(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.255.128 192.168.11.0

Router(config)#ip route 192.168.11.0 255.255.255.192 172.16.0.0

Pembahasan : Konfigurasi routing statis yang paling tepat diterapkan pada router yang menghubungkan dua jaringan LAN dalam sebuah jaringan, di mana Fa0/0 memiliki IP address 172.16.0.126/25 dan Fa1/0 mempunyai IP address 192.168.11.62/26.

- D. /28

Pembahasan : CIDR yang sesuai untuk diterapkan pada sebuah gedung perkantoran yang memiliki beberapa ruangan dengan beberapa komputer klien yang jumlahnya paling sedikit yaitu 12 adalah /28. Karena CIDR /28 dapat menampung hingga 14 host.

- E. Kabel IR829/809 Mini-USB Console

Pembahasan: Kabel IR829/809 Mini-USB Console adalah kabel yang paling tepat untuk komputer yang tidak memiliki port RS232 agar dapat mengontrol dan mengonfigurasi terminal console router.

- Soal Isian

- Prinsip kerja routing static dalam perangkat router, yaitu daftar routing akan dikonfigurasi dan ditetapkan secara manual oleh administrator jaringan pada mesin router kemudian disimpan ke dalam tabel routing.

- Karena, kekurangan routing static adalah apabila salah satu router mengalami masalah atau down, beberapa segmen jaringan juga mengalami masalah bahkan jika router yang down adalah router yang menjadi penentu routing utama, semua jaringan akan terhenti.

- Distance vector adalah proses routing berdasarkan arah dan jarak untuk menetapkan jalur terbaik hanya dengan melibatkan jumlah hop. Distance vector merupakan salah satu jenis protokol routing yang lahir pada generasi awal dengan beberapa ciri khas khusus.

- Link state lebih realible, lebih skalabel dalam melayani jaringan besar, lebih terstruktur, dan juga lebih menghemat bandwidth dibandingkan dengan distance vector.

- Sepuluh perintah dasar Cisco Router antara lain sebagai berikut.

| Perintah | Fungsi |
| --- | --- |
| Router> | Mode user |
| Router# | Mode privileged (dikenal juga sebagai EXEC-level mode) |
| Router(config)# | Mode global konfigurasi |
| Router(config-if)# | Mode interface |
| Router(config-subif)# | Mode subinterface |
| Router(config-line)# | Mode line |
| Router(config-router)# | Mode konfigurasi router |
| Router>enable | Perintah untuk masuk mode privileged |
| Router#configure terminal | Perintah untuk masuk ke global konfigurasi |
| Router(config)#enable password cisco | Setting enable password |
| Router(config)#enable secret class | Setting enable secret password |
| Router(config)#line console 0 | Memasuki mode console line |

- Cara mengatur IP address pada interface Serial.

- Masuk ke dalam mode privileged

Router>enable Router#

- Mengonfigurasi IP address pada fastethernet 0/0.

Router#config t Enter configuration commands, one per line. End with cntl/z. Router(config)#int fa0/0 Router(config-if)#ip address 172.16.100.126 255.255.255.128 Router(config-if)#no shutdown %link-5-changed: interface fastethernet0/0, changed state to up %lineproto-5-updown: line protocol on interface fastethernet0/0, changed state to up Router(config-if)#exit Router(config)#

- Mengonfigurasi IP address pada fastethernet 1/0

Router(config)#int fa1/0 Router(config-if)#ip address 192.168.100.62 255.255.255.192 Router(config-if)#no shutdown %link-5-changed: interface fastethernet1/0, changed state to up %lineproto-5-updown: line protocol on interface fastethernet1/0, changed state to up Router(config-if)#exit

- Menyimpan hasil konfigurasi IP address.

Router(config)#exit %sys-5-config_i: configured from console by console Router#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration... [ok] Router#

- Mengatur IP route Cisco.

Router#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with cntl/z. Router(config)#ip route 172.16.100.0 255.255.255.128 192.168.100.0 Router(config)#ip route 192.168.100.0 255.255.255.192 172.16.100.0 Router(config)#exit %sys-5-config_i: configured from console by console Router#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration... [ok] Router#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set 172.16.0.0/25 is subnetted, 2 subnets S 172.16.0.0 is directly connected, FastEthernet1/0 C 172.16.100.0 is directly connected, FastEthernet0/0 192.168.11.0/26 is subnetted, 1 subnets S 192.168.11.0 is directly connected, FastEthernet0/0 192.168.100.0/26 is subnetted, 1 subnets C 192.168.100.0 is directly connected, FastEthernet1/0

- Memeriksa konektivitas router ke interface fastethernet1/0

Router#ping 192.168.100.62 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte icmp echos to 192.168.100.62, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/12/16 ms Router#

- Memeriksa konektivitas router ke interface fastethernet0/0

Router#ping 172.16.100.126 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte icmp echos to 172.16.100.126, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/12/16 ms Router#

- Memeriksa konektivitas router ke IP address 192.168.100.1

Router#ping 192.168.100.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte icmp echos to 192.168.100.1, timeout is 2 seconds: .!!!! Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 48/48/48 ms Router#

- Memeriksa konektivitas dari router ke IP address 172.16.100.1

Router#ping 172.16.100.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte icmp echos to 172.16.100.1, timeout is 2 seconds: .!!!! Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 47/47/48 ms Router#

- Periksa koneksi dari pc0 ke pc3. jika PC0 dapat terkoneksi ke PC3 maka sebenarnya, proses routing telah berjalan dengan baik.

Pc>ping 192.168.100.2 Pinging 192.168.100.2 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.100.2: bytes=32 time=79ms ttl=127 Reply from 192.168.100.2: bytes=32 time=78ms ttl=127 Reply from 192.168.100.2: bytes=32 time=78ms ttl=127 Reply from 192.168.100.2: bytes=32 time=79ms ttl=127 Ping statistics for 192.168.100.2: packets: sent = 4, received = 4, lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: minimum = 78ms, maximum = 79ms, average = 78ms

- Uji koneksi dari pc3 ke pc0 seharusnya dalam kondisi terhubung dengan baik.

Packet tracer pc command line 1.0 Pc>ping 172.16.100.1 Pinging 172.16.100.1 with 32 bytes of data: Reply from 172.16.100.1: bytes=32 time=79ms ttl=127 Reply from 172.16.100.1: bytes=32 time=80ms ttl=127 Reply from 172.16.100.1: bytes=32 time=79ms ttl=127 Reply from 172.16.100.1: bytes=32 time=79ms ttl=127 Ping statistics for 172.16.100.1: packets: sent = 4, received = 4, lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: minimum = 79ms, maximum = 80ms, average = 79ms

- Baris perintah routing yang tepat agar kedua jaringan dapat saling terhubung.

- Konfigurasi router 1

Router>ENABLE Router#CONFIG TERMINAL Router(config)#INT FA0/0 Router(config-if)#IP ADD 10.10.1.0 255.255.255.0 Router(config-if)#NO SHUTDOWN Router(config-if)#EXIT Router(config)#EXIT Router#COPY RUNNING-CONFIG STARTUP-CONFIG Router# Router#CONF T Router(config)#IP ROUTE 10.10.1.0 255.255.255.0 FA0/0 Router(config)#EXIT Router#SHOW IP ROUTE Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set C 10.10.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 Router#COPY RUN START

- Konfigurasi router 2

Router>ENABLE Router#CONFIG TERMINAL Router(config)#INT FA1/0 Router(config-if)#IP ADD 20.20.20.0 255.255.255.0 Router(config-if)#NO SHUTDOWN Router(config-if)#EXIT Router(config)#EXIT Router#COPY RUNNING-CONFIG STARTUP-CONFIG Router# Router#CONF T Router(config)#IP ROUTE 20.20.20.0 255.255.255.0 FA0/0 Router(config)#EXIT Router#SHOW IP ROUTE Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set C 20.20.20.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0 Router#COPY RUN START

- Perintah dalam Cisco router untuk mengatur default routes.

R-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.126 R-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.1 R-1(config)#

- Perintah untuk mengatur IP address.

## R-1(config)#interface gig0/0 ## R-1(config-if)#ip address 200.200.1.1 255.255.255.252 ## R-1(config-if)#no shutdown ## R-1(config-if)#exit R-1(config)#

- Perbedaan VLSM dan CIDR

- VLSM (Variable Length Subnet Mask) memiliki konsep yang sama dengan penggunaan CIDR dalam pembagian network-nya. Dapat dikatakan bahwa VLSM adalah perbaikan penerapan mekanisme subnetting.

- CIDR adalah kependekan dari Classless Inter Domain Routing yang digunakan sebagai metode penghitungan 159 subnet mask dalam sebuah pengalamatan IPv4. CIDR sering juga disebut dengan istilah prefix atau slash. Di sinilah letak perbedaan antara classfull dengan classless. Jika classfull masih mengacu pada ketentuan standar pembagian kategori kelas IP address, pada model classless tidak memedulikan pembagian kelas IP address lagi. Semua dianggap sama, karena yang membedakan hanyalah penggunaan prefix atau CIDR.