KUNCI JAWABAN

Ulangan Akhir Bab 4 Hal. 340-341

- Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat.

- A. EGP

Pembahasan: Protokol ini digunakan sebagai acuan komunikasi routing antara router yang berperan sebagai core jaringan dengan router yang lebih bersifat non-core seperti router independen yang berfungsi sebagai perangkat routing dalam jaringan internal.

- A. ERP

Pembahasan: ERP adalah deskripsi protokol routing yang tepat untuk menggambarkan protokol routing dapat dimanfaatkan untuk komunikasi antar router independent dalam jaringan skala besar yang harus diteruskan dalam jaringan

- A. BGP

Pembahasan: BGP atau Border Gateway Protocol adalah salah satu jenis protokol EGP (Exterior Gateway Protocol) yang dapat dimanfaatkan untuk menghubungkan beberapa AS Network. Karena menggunakan sistem Path Vector Protocol (PVP), protokol BGP tidak mewajibkan setiap router yang terhubung langsung harus menggunakan network yang sama.

- C. Classfull routing

Pembahasan: classfull routing protocol yang berarti tidak mendukung pengalamatan model VLSM dan CIDR.

- A. BGP

Pembahasan: BGP termasuk jenis routing protocol dalam kategori EGP.

- D. R

Pembahasan: Rule R berarti informasi tersebut diperoleh dari Protokol RIP.

- D. Debug Ip Rip Event

Pembahasan: Debug ip rip event untuk menampilkan proses debug proses transmisi data

- A. 30’

Pembahasan: Dalam RIP tidak mengenal istilah paket Hello ketika melakukan update informasi routing, tetapi proses update dilakukan setiap 30 detik secara default, untuk informasi invalid 180 detik, holddown 180 detik, dan flushes 240 detik

- A. 2

Pembahasan: Maksimal paket hello tidak dikirimkan neighbor sebelum dihapus dari daftar routing jika dalam protokol EIGRP telah ditetapkan apabila router tetangga tidak mengirimkan paket hello dalam frekuensi tertentu dan dalam jarak waktu tertentu, akan dianggap down dan dihapus dari daftar routing adalah 2.

- E. Feasible Requitmen

Pembahasan: Feasibility requirement, kondisi di mana rute terbaik dapat ditempuh setelah ditentukan kondisi loop free jika kondisi AD atau Advertise distance < FD atau feasible distance.

- Soal isian

- Istilah yang terdapat routing EIGRP sebagai berikut.

- FD atau feasible distance adalah nilai metric dari router pengirim ke router tujuan.

- Loop-free merupakan istilah yang dipakai untuk menetapkan bahwa jalur yang akan dipakai telah bebas dari pengulangan rute.

- Feasibility requirement, kondisi di mana rute terbaik dapat ditempuh setelah ditentukan kondisi loop free jika kondisi AD atau Advertise distance < FD atau feasible distance.

- Successor digunakan sebagai sebutan router tetangga yang memiliki jalur atau rute terbaik dari pilihan yang ada.

- Advertise Distance (AD) atau Reported distance (RD)

- AD adalah nilai metric dari neighbor untuk sampai pada alamat tujuan.

- Feasible successor

- Ada tiga tabel dalam EIGRP yaitu sebagai berikut.

- Neighbor table

Neighbor table merupakan tabel yang berisi daftar router tetangga yang terkoneksi atau sering disebut dengan adjancent router atau neighbor.

- Topology table

Tabel yang berisi daftar atau list semua path atau rute jaringan yang sebelum telah di-advertise oleh router tetangga

- Routing table

Routing table mengandung informasi tentang jalur terbaik routing setelah proses DUAL selesai dikerjakan dan topology table terbentuk dengan baik.

- Kelebihan routing dinamis dan static antara lain sebagai berikut.

- Kelebihan routing dinamis

- Hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan router-nya (jaringan yang berada di bawah kendali router tersebut).

- Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada.

- Jika terdapat penambahan suatu network baru, semua router tidak perlu mengonfigurasi. Hanya router-router yang berkaitan yang akan mengkonfigurasi ulang.

- Kelebihan routing static

- Tingkat keamanan lebih baik.

- Proses routing diawasi dengan mudah.

- Apabila terjadi kesalahan routing dapat terdeteksi dengan mudah.

- Dalam EIGRP menggunakan perhitungan metric, tetapi dalam OSPF disebut dengan cost dengan perhitungan sebagai berikut.

Cost= 100 Mbps atau 108Bandwith interface out bit

Kinerja sebuah routing dapat dilihat dari besaran cost-nya, semakin kecil semakin cepat link yang dihasilkan.

- Berikut merupakan lima jenis area jaringan di OSPF.

- Area 0 atau Backbone area

Area 0 atau Backbone area merupakan area utama sebagai penghubung antar area OSPF.

- Regular area

Area yang masuk kategori bukan backbone, mengandung informasi tentang daftar rute internal and external network.

- Totally Stuby Area

Area yang secara khusus dirancang untuk perangkat Cisco yang menyimpan informasi tentang area itu sendiri dan default route

- Stub Area

Ciri utamanya adalah menyimpan database tentang internal network  dan default route

- NSSA atau Not So Stuby Area

Ciri utamanya adalah database yang tersimpan mengandung informasi tentang daftar internal route and default route yang kemudian didistribusikan kembali berdasarkan koneksi yang terjalin.

- Totally NSSA

Sama dengan NSSA tetapi hanya didesain khusus untuk perangkat Cisco.

- paket informasi routing dalam paket yang terdapat pada OSPF sebagai berikut :

- LSR berfungsi untuk me-request database topologi dari neighbor. Paket ini dinamakan LSA Tipe 3.

- DBD (Database Description) Mengandung informasi summary LSDB antara lain RID serta Sequence number setiap LSA pada LSDB. Paket ini sering disebut dengan DDP atau database description packet. Paket ini dinamakan LSA Tipe 2.

- LS ACK (Link State Acknowledge)LS ACK berguna merespons (ACK) setiap paket LSU yang telah diterima. Paket ini dinamakan LSA Tipe 5.

- LSU (Link State Update)

LSU berguna untuk merespons paket LSR. Paket ini dinamakan LSA Tipe 4

#### Tabel perhitungan metric interface.

| Tipe Interface | Referensi Bandwith (bps) | Nilai Default Bandwidth (bps) | Cost |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 Gigabit Ethernet (10 Gbps) | 100.000.000 | 10.000.000.000 | 1 |
| 1 Gigabit Ethernet (1 Gbps) | 100.000.000 | 1.000.000.000 | 1 |
| Fast Ethernet (100 Mbps) | 100.000.000 | 100.000.000 | 1 |
| Ethernet (10 Mbps) | 100.000.000 | 10.000.000 | 10 |
| Serial 1.544 Mbps | 100.000.000 | 1.544.000 | 64 |
| Serial 128 Kbps | 100.000.000 | 128.000 | 781 |
| Serial 64 Kbps | 100.000.000 | 64.000 | 1562 |

Cost = (100.000.000/1.000.000.000) + (100.000.000/1.000.000.000)

= 1 + 1

= 2

- Langkah Clear text

- Type 0, tidak ada proses autentikasi.

- Type 1, proses autentikasi dengan clear text.

- Type 2, proses autentikasi dengan message-digest.

- AS dapat dideskripsikan sebagai sekumpulan router dengan protokol routing sejenis yang tentunya masih dalam satu domain administrative. Cara menghubungkan dua Negara bagian dalam ISP yang sama menggunakan perintah berikut BGP atau Border Gateway Protocol adalah salah satu jenis protokol EGP (Exterior Gateway Protocol) yang dapat dimanfaatkan untuk menghubungkan beberapa AS Network. Karena menggunakan sistem Path Vector Protocol (PVP), maka protokol BGP tidak mewajibkan setiap router yang terhubung langsung harus menggunakan network yang sama. Hal tersebut terjadi karena dalam menyampaikan informasi routing ke neighbor menerapkan komunikasi dengan TCP Connection port 179. Seperti halnya RIP, OSPF, dan EIGRP, BGP juga melakukan proses advertise untuk saling mengenal satu sama lainnya.

- iBGP terhubung dengan AS yang sama pada router tetangga. Sedangkan eBGP menghubungkan atau terkoneksi dengan AS yang berbeda pada router tetangga. Bisa dikatakan bahwa perbedaan yang paling mendasar antara iBGP dan eBGP yaitu terletak pada AS nya.