KUNCI JAWABAN

ULANGAN AKHIR SEMESTER 1 Hal. 168-170

- Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat.

- A. Unicast

Pembahasan: Unicast adalah metode teknik komunikasi antara dua host atau dua terminal secara point to point secara langsung dalam jaringan.

- E. access-list deny 8 host 1.1.1.1 255.0.0.0

Pembahasan: Perintah access-list deny 8 host 1.1.1.1 255.0.0.0 merupakan instruksi yang tidak seharusnya diketikkan dalam mengonfigurasi sebuah switch ketika Anda menghendaki ada sebuah IP address komputer yang akan diblokir. Karena perintah yang digunakan untuk melakukan pemblokiran adalah sebagai berikut.

MLS-1(config)#access-list 8 deny host 1.1.1.1 MLS-1(config)#int G1/0/2 MLS-1(config-if)#ip acc MLS-1(config-if)#ip access-group 8 in

- E. Meraki MS 120-8

Pembahasan: Meraki MS 120-8 merupakan LAN digital building switches.

- A. Filtering

Pembahasan: Filtering merupakan tahapan dalam melakukan analisa frame paket data yang mengalami kerusakan dengan mekanisme CRC atau Cyclic Redudance Check yang akan otomatis dibuang.

- E. Mainline

Pembahasan: Mainline adalah salah satu jenis IOS yang paling stabil dibandingkan pendahulunya dan sangat cocok digunakan pada beberapa jenis kebutuhan dan kompleksitas jaringan.

- E. 24

Pembahasan: Angka 24 pada standar kode versi IOS menunjukkan maintenance number dalam IOS.

- E. line console 0

Pembahasan: line console 0 adalah perintah yang sesuai untuk diterapkan pada switch agar ketika user mengakses secara langsung terminal switch harus melalui proses autentifikasi terlebih dahulu.

- A. 1001

Pembahasan: Nilai VLAN Default untuk protocol FDDI yang digunakan untuk menampilkan daftar interface yang terpasang pada switch Catalyst adalah 1001.

- C. negotiate

Pembahasan: Beberapa jenis konfigurasi port switch yang dapat diterapkan dalam sebuah jaringan terdiri atas access, trunk, nonegotiate, dynamic auto, dan dynamic desirable.

- A. trunk

Pembahasan: Trunk merupakan karakteristik mode port switch yang tepat apabila Anda menghendaki konfigurasi  Dynamic Desirable yang pada tipe ini lebih berpotensi menjadi mode Trunk. Namun, apabila negoisasi DRTP mengalami kegagalan, port berubah modenya menjadi access port.

- A. 1

Pembahasan: Nilai VLAN 1 digunakan agar dapat dijadikan pengalamatan untuk mengakses dan mengontrol switch menggunakan SSH.

- E. do copy running-config startup-config

Pembahasan: Perintah do copy running-config startup-config harus Anda berikan agar router Cisco setelah dilakukan perubahan konfigurasi IP address pada interface fa0/0/0 tersimpan dengan baik dalam memori.

- D. switchport trunk allowed vlan 10,20

Pembahasan: switchport trunk allowed vlan 10,20 adalah instruksi yang paling tepat agar port trunking hanya mengizinkan VLAN 10 dan 20.

- A. membangun VTP prunning

Pembahasan: VTP pruning dibutuhkan ketika membangun sebuah jaringan VLAN berskala besar, switch tidak berada dalam satu rak server yang sama. Jika main switch memiliki ratusan VLAN agar dapat dikomunikasikan dengan switch lainnya, switch baru tersebut harus dikonfigurasi ulang sesuai dengan konfigurasi VLAN switch utama.

- C. trnet-default active

Pembahasan: trnet-default active merupakan VLAN dalam interface switch yang secara default menggunakan VLAN ID 1005.

- A. 2

Pembahasan: Pada layer kedua pada OSI layer (Data Link) terdapat proses terjadinya inter-VLAN Routing pada waktu Anda memanfaatkan Switch Multilayer sebagai sebuah perangkat router yang bertujuan menghubungkan layanan routing antar VLAN pada jaringan yang berbeda.

- D. Interface range fa0/3-4

Pembahasan: Perintah Interface range fa0/3-4 harus dijalankan terlebih dahulu sebelum mengonfigurasi switchport mode trunk pada fa0/5, Anda juga harus mendaftarkan terlebih dahulu interface fast ethernet 0/3 dan 0/4 sebagai bagian dari VLAN 200.

- C. OSPF internal area

Pembahasan: OSPF internal area adalah kode yang akan memberikan informasi tentang jenis routing protokol yang diterapkan jika menggunakan IA.

- B. rsa

Pembahasan: rsa merupakan standar enkripsi password ketika Anda membuat mode autentikasi login SSH dalam switch Catalyst yang sesuai dengan karakteristik perangkat.

- A. 0.0.0.0

Pembahasan: 0.0.0.0 merupakan wildcard yang digunakan dalam konfigurasi router jika Anda menghendaki semua paket data dari komputer dengan network ID 172.16.0.0/25 selalu di-routing-kan dari alamat gateway 172.16.0.126.

- D. Besar kapasitas bandwith media transmisi yang menghubungkan antar router.

Pembahasan: Pernyataan yang perlu diperhatikan dalam ketika menggunakan sebuah aturan standar protokol routing dalam jaringan adalah sebagai berikut.

- Kapan paket yang masuk dalam perangkat akan di-routing-kan?

- Bagaimana menentukan bahwa paket tersebut termasuk paket yang harus dilewatkan ke jaringan lain atau hanya pada jaringan lokal?

- Bagaimana cara menentukan rute terbaik dan tercepat?

- Bagaimana jika topologi jaringan mengalami perubahan?

- Bagaimana jika ada kesalahan jaringan, misalnya perangkat tujuan sedang down atau router lain rusak?

- B. Network 192.168.1.0/24 terhubung dengan S0/0/0

Pembahasan: Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Network 192.168.1.0/24 terhubung dengan S0/0/0 karena terdapat tampilan C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0.

- D. Next hop

Pembahasan: Next hop adalah Informasi yang memberikan informasi alamat IP router berikutnya yang tersambung dengan interface.

- B. 172.16.0.1/24

Pembahasan: IP address 172.16.0.1/24 tidak termasuk kategori classless.

- A. 100

Pembahasan: 100 merupakan nilai default AD untuk protokol IGRP dalam perangkat router.

- E. ip address 192.168.1.1 255.255.255.224

Pembahasan: Cara mengonfigurasi IP address interface serial pada Cisco router jika alamatnya menggunakan 192.168.1.1/27 adalah dengan memasukkan perintah ip address 192.168.1.1 255.255.255.224.

- C. 6

Pembahasan: Dalam tabel tersebut baris 6 adalah baris yang menyatakan bahwa pengiriman paket data dengan tujuan 192.168.1.2 tidak memerlukan gateway karena akan dilewatkan melalui interface 192.168.1.2.

- C. EX

Pembahasan: EX adalah kode yang harus dimiliki agar Anda dapat membaca apakah sebuah router sedang mengaktifkan protokol routing EIGRP dalam tabel routing-nya.

- E. /28

Pembahasan: Prefix /28 adalah subnet terakhir yang akan digunakan jika sebuah sekolah menengah kejuruan memiliki beberapa laboratorium jaringan komputer, dengan masing-masing laboratorium memiliki jumlah komputer sebanyak 120, 55, dan 12.

- C. R

Pembahasan: R adalah simbol yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang penggunaan protokol RIP yang dapat dilihat dari kode routing-nya apabila sambungan router satu dengan router lainnya dilihat dalam tabel.

- Soal Isian

- Cara kerja switch adalah menerima paket data dari suatu port lalu akan melihat MAC (Media Acces Control) tujannya dan juga membantun suatu koneksi logika dengan port yang telah terhubung dengan node maupun perangkat tujuan sehingga selain port yang dituju tidak dapat menerima paket data yang dikirimkan dan akan mengurangi adanya tabrakan data atau dinamakan dengan collision. Setiap perangkat yang terhubung ke port tertentu, MAC addresnya dan akan dicatat di MAC address table yang nantinya akan disimpan di memori chache switch.

- Broadcast merupakan metode komunikasi dengan melakukan pengiriman data secara menyeluruh ke seluruh host atau terminal yang tersambung dengan jaringan, seperti siaran radio, televisi, internet, jaringan lokal, dan lainnya. Sedangkan multicast merupakan teknik kebalikan dari anycast, di mana pengiriman data dilakukan pada satu atau lebih host dalam sebuah grup yang sama sehingga sering disebut sebagai connection one to many biasanya digunakan untuk membangun jaringan IP TV seperti IndiHome Telkom.

- Perbedaannya antara lain sebagai berikut.

- Tipe Normal

Tipe normal memiliki range ID antara 1 sampai 1005, dengan kecenderungan penerapannya pada sisi customer network skala kecil dan menengah. Dari rentang ID 1–1005, hanya range ID 1–1001 yang dapat digunakan sebagai penomoran VLAN ID. Hal tersebut dikarenakan range 1002 sampai 1005 difungsikan untuk jaringan berbasis token ring atau FDDI. Pada Cisco Catalyst, secara default akan memiliki VLAN dengan ID 1, 1002, 1003, 1004, dan 1005 yang tercatat dalam sebuah file bernama vlan.dat yang tersimpan pada flash memory dan VLAN ini tidak dapat dihapus.

- Tipe Extended

Tipe extended memiliki range ID antara 1006 sampai 4094. Biasanya, VLAN dengan ID ini sering digunakan dalam membedakan cakupan wilayah VLAN jaringan. Dengan demikian sangat cocok diterapkan pada ISP atau perusahan provider jaringan. Berbeda dengan tipe normal, jenis extended akan tersimpan dalam memori RAM (pada perangkat switch disebut dengan NVRAM).

- Agar setiap host dalam jaringan lokal dapat saling terhubung, host harus memiliki memiliki ID Network dan ID Broadcast yang sama. Sehingga jika ada komputer atau host yang tidak memiliki ID Network atau ID Broadcast yang sama, tidak dapat saling terhubung meski secara fisik tersambung. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan kuat diterapkannya teknologi VLAN dalam jaringan yaitu sebagai berikut.

- Karena sistem broadcast ke setiap port aktif dalam jaringan memungkinkan terjadinya by pass menggunakan tool khusus seperti netcut yang berakibat down sistem jaringan.

- Terkadang pada switch yang tidak memiliki fitur pengaturan port yang bersifat manageable, jika terjadi kondisi broadcast storm akibat adanya pengiriman data dalam jumlah besar tanpa henti mengakibatkan switch menjadi down dan jaringan pun akan berhenti. Broadcast storm bisa terjadi karena ada kesalahan topologi atau kerusakan peranti seperti kartu jaringan yang rusak atau malfunction port. Pada beberapa kasus, broadcast storm dapat mengakibatkan perangkat lainnya ikut rusak, misalnya akibat terjadinya lonjakan tegangan listrik atau tersambar petir.

- Pada beberapa rancang bangun jaringan yang cukup kompleks, switch menjadi titik pusat komunikasi di mana alokasi pengalamatan IP address yang berbeda, manajemen jaringan yang memisahkan beberapa divisi atau segmen jaringan menjadi orientasi utama.

- Alasan keamanan jaringan menjadi prioritas utama ketika sebuah sistem informasi menjadi tumpuan utama dalam melakukan proses bisnis, di mana secara fisik jaringan menjadi satu.

- Keteraturan manajemen dan pengelolaan jaringan, sehingga dapat dengan mudah menentukan dan mengatur port mana saja yang dapat difungsikan sehingga memudahkan Anda untuk memonitor traffic data.

- Pembagian atau clusterisasi jaringan dalam sebuah peranti switch menjadi lebih mudah dilakukan.

- Penjelasannya antara lain sebagai berikut.

- VTP mode merupakan opsi mode yang dapat diterapkan dalam switch, apakah sebagai VTP Server, VTP Client, atau VTP Transparent. Secara default jenis mode VTP pada switch adalah mode VTP Server, yaitu sebagai sentral distribusi penyimpanan database VLAN ID.

- VTP prunning merupakan mode yang digunakan untuk switch ketika berperan sebagai trunking, di mana switch tersebut jika tidak memiliki data VLAN ID yang terdapat pada switch lainnya tidak akan meneruskan data dari VLAN ID yang tidak terdaftar tersebut.

- VTP domain adalah nama yang dipergunakan sebagai identitas atau tanda grup pada switch-switch yang terhubung dalam jaringan.

- VTP Advertisement merupakan istilah nama paket data VTP berupa informasi VLAN ID yang tersimpan pada database VTP Server Switch ketika didistribusikan pada switch VTP Client secara periodik setiap 5 menit sekali secara multicast pada MAC Address 01-00-0C-CC-CC-CC.

- Pada saat ada paket data masuk ke switch dan membutuhkan proses routing, data tersebut akan diperiksa ke manakah tujuan IP address tersebut. Proses ini terjadi pada layer 2 atau data link. Informasi IP address tujuan tersebut akan dicocokkan dengan daftar routing dalam tabel routing. Nah di sinilah letak perbedaan proses mekanisme routing antara perangkat Cisco router dengan Catalyst Cisco multilayer, di mana proses routing pada switch dilakukan di layer 2 di mana tabel routing tersimpan pada FIB atau Forwarding Information Base yang secara fisik tersimpan pada IC ASIC atau Application Specific Integrated Circuit. Saat terjadi proses routing, informasi rute dari router-router terdekat yang terkoneksi dengan switch akan disimpan melalui protokol routing layer 3 pada routing table. Kemudian daftar routing dalam routing table tersebut akan didistribusikan pada FIB layer 2 atau dengan kata lain FIB merupakan duplikasi dari Routing Table Layer 3 network. Setiap daftar jalur rute yang tersimpan dalam FIB pasti memiliki MAC Address maka informasi MAC Address dari setiap next-hop akan disimpan dalam Neighbor Table agar switch dapat menentukan interface manakah yang akan dijadikan port keluaran dari paket data tersebut. Sebagai catatan, proses inter-VLAN Routing dengan Switch tersebut dapat terjadi pada Switch multilayer jika fitur CEF atau Cisco Express Forwarding dalam keadaan aktif (secara default fitur CEF ini aktif secara otomatis pada switch multilayer).

- Perintah ACL dalam Cisco untuk memblokir host komputer dengan IP address 172.16.100.1/25 adalah access-list 10 deny 172.16.100.1 0.0.0.127.

- Routing metrik berguna sekali untuk menentukan jalur routing manakah yang terbaik dari beberapa jalur routing lainnya, sedangkan Administrative distance akan melihat dan memperhatikan sumber jalur routing manakah yang memiliki jalur terbanyak dan terpercaya. Seperti halnya metrik, semakin rendah nilai jarak administratif maka semakin baik pula jalur route tersebut.

- Pembagian IP address dari metode VLSM.

- Terhadap ruang pertama dapat dilihat pada tabel berikut.

| Alokasi IP Address Untuk Ruang Pertama |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subnet | Network | IP Awal | IP Akhir | Broadcast | Netmask | Keterangan |
| Ke - 1 | 192.168.110.0 | 192.168.110.1 | 192.168.110.62 | 192.168.110.63 | /26, 255.255.255.192 | Untuk alokasi pengalamatan Ruang pertama |
| Ke-2 | 192.168.110.192 | 192.168.110.193 | 192.168.110.254 | 192.168.110.255 | /26, 255.255.255.192 | Dipecah lagi dengan metode VLSM |

- Terhadap ruang kedua dapat dilihat pada tabel berikut.

| Alokasi IP Address Untuk Ruang Kedua |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subnet | Network | IP Awal | IP Akhir | Broadcast | Netmask | Keterangan |
| Ke - 1 | 192.168.110.192 | 192.168.110.193 | 192.168.110.222 | 192.168.110.223 | /27, 255.255.255.224 | Untuk alokasi pengalamatan Ruang kedua |
| Ke-2 | 192.168.110.224 | 192.168.110.225 | 192.168.110.254 | 192.168.110.255 | /27, 255.255.255.224 | Dipecah lagi dengan metode VLSM untuk alokasi ruang ketiga |

- Terhadap ruang ketiga dapat dilihat pada tabel berikut.

| Alokasi IP Address Untuk Ruang Ketiga |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subnet | Network | IP Awal | IP Akhir | Broadcast | Netmask | Keterangan |
| Ke - 1 | 192.168.110.224 | 192.168.110.225 | 192.168.110.238 | 192.168.110.239 | /28, 255.255.255.240 | Untuk alokasi pengalamatan Ruang kedua |
| Ke-2 | 192.168.110.240 | 192.168.110.241 | 192.168.110.254 | 192.168.110.255 | /28, 255.255.255.240 | Dipecah lagi dengan metode VLSM untuk alokasi lainnya. |

- Perintah ntuk mengatur IP address 192.168.1.1/24 pada interface fa0/0/0 router Cisco adalah sebagai berikut.

R-Bridge(config)#interface Fa0/0/0 R-Bridge(config-if)#switchport mode access R-Bridge(config-if)#exit ISP-B(config)#interface Serial 0/0/0 ISP-B(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 ISP-B(config-if)#no shutdown