KUNCI JAWABAN

ULANGAN AKHIR SEMESTER 2 Hal.343-348

- Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat.

- D. Multicast

Pembahasan: multicast adalah sebuah teknik di mana sebuah data dikirimkan melalui jaringan ke sekumpulan komputer yang tergabung ke dalam sebuah grup tertentu, yang disebut sebagai multicast group, dalam sekali kirim.

- B. IGP

Pembahasan: Karena IGP merupakan kumpulan beberapa routing yang digunakan untuk mengatur sistem yang derdapat pada autonomus system (AS) dan autonomus system sendiri yaitu sebuah koleksi dan sistem router  yang dibawah kendali sebuah manajemen atau authority tunggal.

- B. IRP

Pembahasan: Karena IRP merupakan kumpulan beberapa routing yang digunkaam untuk mengatur system yang terdapat pada autonomus system (AS), autonomus system sendiri ialah sebuah koleksi dan sistem router yang dibawah kendali sebuah manjemen atau authority tungal.

- A. BGP

Pembahasan: Routing protocol dibagi menjadi dua yaitu Interior Routung Protocol dan Exterior Routung Protocol. Exterior Routung Protocol pada dasarnyainternet terdiri dari beberapa autonomous system yang saling berhubungan satu sama lain,  BGP memiliki kemampuan untuk melakukan pengumpulan rute, pertukaran rute, dan menentukan rute terbaik menuju ke sebuah lokasi dalam sebuah jaringan.

- C. Hanya memberikan support Classfull routing

Pembahasan: link state tidak hanya memberikan support classfull routing.

- C. OSPH

Pembahasan: Open Shortest Path First merupakan Routing Protocol Open Standart yang diimplementasikan oleh berbagai macam vendor, termasuk Cisco. OSPF menggunakan Link-State Protocol yang menggunakan algoritma “Djikstra” dan mendukung VLSM/ CIDR. OSPF hanya mendukung Equal Cost Load Balancing yang artinya setiap node akan diperhitungkan berapa jumlah cost yang dibutuhkan untuk mencapai node tujuan. OSPF merupakan routing protokol yang menggunakan konsep hirarki routing, artinya OSPF membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan.

- D. Metode penyebaran informasi secara broadcast

Pembahasan: RIPv2 termasuk protokol routing classless, dan RIPv2 termasuk protokol classfull, classless berarti protokol mendukung penggunaan VLSM, sedangkan classfull berarti diasumsikan bahwa subnet mask diasosiasikan dengan prefix network karena informasi subnet mask tidak ikut disertakan dalam proses update routing.

- A. Show ip route

Pembahasan: Perintah "router #show ip route" digunakan untuk menampilkan isi dari tabel routing IP saat ini. Output dari perintah "router #show ip route" bisa sangat lama ketika beberapa jaringan dikelola oleh satu perangkat.

- D. Passive interface

Pembahasan: Passive interface adalah perintah yang dapat digunakan untuk mengontrol perkembangan update tabel routing. Cara kerjanya adalah dengan menjadikan suatu interface menjadi silent host atau dengan kata lain membiarkan interface tersebut tetap menerima broadcast dari interface yang aktif, sementara interface yang passive tidak memberikan broadcast ke neighbor.

- B. 3

Pembahasan:

- E. R*

Pembahasan: Default information originate berperan untuk membuat default route apabila dalam routing table tidak ditemukan ketika ada paket data menuju alamat network tertentu secara otomatis router akan menerapkan routing berdasarkan kode huruf R*.

- D. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 null0

Pembahasan: Dalam perintah tersebut mengapa Redistribute static pada protokol RIP menerapkan teknik routing Null0 karena di mana proses routing akan dilempar kembali ke perangkat router itu sendiri kemudian di redistribute ke semua anggota routing RIP.

- D. 180

Pembahasan: 180 detik untuk kondisi hold time jika multipoint circuit mempunyai bandwith yang sama atau bahkan kurang dari T1.

- B. FD

Pembahasan: FD atau feasible distance adalah nilai metric dari router pengirim ke router tujuan.

- B. Neighbor table

Pembahasan: Neighbor table merupakan tabel yang berisi daftar router tetangga yang terkoneksi atau sering disebut dengan adjancent router atau neighbor.

- E. D 192.168.20.0/24 [90/2172416] via 192.168.100.2, 00:00:18, Serial0/0/0

Pembahasan: Perintah tersebut mengapa  D 192.168.20.0/24 [90/2172416] via 192.168.100.2, 00:00:18, Serial0/0/0 karena melihat Tabel Routing. Rule D itu berarti informasi tersebut diperoleh dari Protokol EIGRP.

- E. 2172416

Pembahasan: 2172416 didapat karena perhitungan Metric penjelasanya adalah sebagai berikut.

= [(10^7/min BW kbps) + (∑delay/10)] * 256

= [(10^7/1544) + (20000+100/10) ] * 256

= [ (6476.68393782) + (2010) ] * 256

= 8486  * 256

= 2172416

- E. NSSA atau Not So Stuby Area

Pembahasan: NSSA atau Not So Stuby Area ciri utamanya adalah database yang tersimpan mengandung informasi tentang daftar internal route and default route yang kemudian didistribusikan kembali berdasarkan koneksi yang terjalin.

- C. LSA Tipe 3

Pembahasan: LSR berfungsi untuk me-request database topologi dari neighbor. Paket ini dinamakan LSA Tipe 3.

- A. Hello

Pembahasan: Paket hello Secara periodik dikirimkan dalam 10 detik jika menggunakan media broadcast multi-access sedangkan dalam media point to point dalam waktu 30 detik. Seperti EIGRP, paket hello digunakan untuk mengidentifikasi router tetangga atau neighbor

- E. Show ip ospf neighbors

Pembahasan: perintah ini menampilkan informasi tetangga per interface dan digunakan untuk menampilkan daftar router-router yang terhubung dengan router yang saat ini

- B. 192.168.100.2

Pembahasan: Dalam perintah tersebut mengapa 192.168.100.2 termasuk DR atau Designated Router karena DR bertugas untuk menjamin ketersediaan topology table pada jaringan berbasis broadcast multi-access media. Setiap area biasanya memiliki sebuah DR yang berperan membagi dan menyebarkan informasi routing bagi jaringan baik secara intra maupun inter-area.

- A. 1

Pembahasan: Karena, tipe interface-nya 1 Gigabit Ethernet.

- D. 781

#### Pembahasan: Tabel perhitungan metric interface

| Tipe Interface | Referensi Bandwidth (bps) | Nilai Default Bandwidth (bps) | Cost |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 Gigabit Ethernet (10 Gbps) | 100.000.000 | 10.000.000.000 | 1 |
| 1 Gigabit Ethernet (1 Gbps) | 100.000.000 | 1.000.000.000 | 1 |
| Fast Ethernet (100 Mbps) | 100.000.000 | 100.000.000 | 1 |
| Ethernet (10 Mbps) | 100.000.000 | 10.000.000 | 10 |
| Serial 1.544 Mbps | 100.000.000 | 1.544.000 | 64 |
| Serial 128 Kbps | 100.000.000 | 128.000 | 781 |
| Serial 64 Kbps | 100.000.000 | 64.000 | 1562 |

- A. Do copy running-config startup-config

Pembahasan: Perintah “router#copy running-config startup-config” di gunakan untuk menyimpan pengaturan yang sedang berjalan (running connfiguration) pada RAM ke NVRAM sehingga dapat di terapkan pada saat router di nyalakan (start-up)

- E. S*

Pembahasan:  Karena pada baris S* tertulis S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Null0.

- C. LANIC

Pembahasan: Yang merupakan kelima badan IANA adalah sebagai berikut.

- Reseaux IP Europeens Networks Coordination Center (RIPE NCC)

- Asia Pasific Network Information Center (APNIC)

- American Registry for Internet Numbers (ARIN)

- African Network Information Center (AFRINIC)

- Latin America and Carribean Network Information Center (LACNIC)

- C. trnet-default active

Pembahasan: trnet-default active secara default menggunakan VLAN ID 1005 dalam interface switch.

- A. 2

Pembahasan: Inter-VLAN Routing diatur pada layer 2 yaitu data-link.

- C. OSPF inter area

Pembahasan: kode IA merupakan deskripsi dari routing OSPF inter area.

- Soal Isian

- Jenis Packet message yang tersedia dalam EIGRP

- Reseaux IP Europeens Networks Coordination Center (RIPE NCC) yang dapat diakses pada situs www.ripe.net untuk pengaturan wilayah Rusia, Eropa, Asia Tengah, dan Middle East.

- Asia Pasific Network Information Center (APNIC) dapat diakses pada situs www.apnic.net dengan wilayah New Zealand, Australia, Asia, dan Negara sekitar pasifik.

- American Registry for Internet Numbers (ARIN) dengan laman resmi www.arin.net pada jangkauan wilayah Amerika Serikat, antartika, sekitar karibia, dan Kanada.

- African Network Information Center (AFRINIC) dengan laman resmi www.afrinic.net pada wilayah afrika.

- Latin America and Carribean Network Information Center (LACNIC) atau www.lacnic.net dengan jangkauan wilayah sebagian Karibia dan Amerika Latin.

- EIGRP menggunakan tiga tabel yang saling berhubungan yaitu sebagai berikut.

- Tabel Neighbor / Tetangga

Tabel Neighbor berisi daftar informasi tentang router tetangga yang terhubung langsung. EIGRP mencatat alamat tetangga yang baru ditemukan dan antarmuka yang menghubungkannya. Ketika tetangga mengirimkan paket hello, EIGRP mengiklankan waktu tunggu (hold time).

- Tabel Topologi

Tabel topologi berisi semua daftar rute yang telah dipelajari dari setiap tetangga EIGRP. DUAL mengambil informasi dari tetangga dan tabel topologi dan menghitung biaya rute terendah untuk setiap jaringan. Tabel topologi mengidentifikasi hingga empat utama loop-free rute untuk setiap satu tujuan.

- Tabel Routing

Kalau tabel topologi berisi informasi tentang  banyak kemungkinan jalan untuk tujuan jaringan, sedangkan tabel routing hanya menampilkan jalur terbaik yang disebut rute pengganti.

- Perbedaan kelebihan routing dinamis dan routing static.

  - Kelebihan routing dinamis antara lain sebagai berikut.

- Hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan router-nya (jaringan yang berada di bawah kendali router tersebut).

- Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada.

- Jika terdapat penambahan suatu network baru, semua router tidak perlu mengonfigurasi. Hanya router-router yang berkaitan yang akan mengonfigurasi ulang.

  - Kelebihan routing static antara lain sebagai berikut.

- Tingkat keamanan lebih baik.

- Proses routing diawasi dengan mudah.

- Apabila terjadi kesalahan routing bias terdeteksi dengan mudah.

- Jika dalam EIGRP menggunakan perhitungan metric, tetapi dalam OSPF disebut dengan cost dengan perhitungan sebagai berikut.

Cost= 100 Mbps atau 108Bandwith interface out bit

Kinerja sebuah routing dapat dilihat dari besaran cost-nya, semakin kecil semakin cepat link yang dihasilkan.

- Berikut merupakan lima jenis area jaringan di OSPF

- Area 0 atau Backbone area

Area 0 atau Backbone area merupakan area utama sebagai penghubung antar area OSPF.

- Regular area

Area yang masuk kategori bukan backbone, mengandung informasi tentang daftar rute internal and external network.

- Totally Stuby Area

Area yang secara khusus dirancang untuk perangkat Cisco yang menyimpan informasi tentang area itu sendiri dan default route

- Stub Area

Ciri utamanya adalah menyimpan database tentang internal network , dan default route.

- NSSA atau Not So Stuby Area

Ciri utamanya adalah database yang tersimpan mengandung informasi tentang daftar internal route and default route yang kemudian didistribusikan kembali berdasarkan koneksi yang terjalin.

- Totally NSSA

Mirip dengan NSSA tetapi hanya didesain khusus untuk perangkat Cisco.

- Successor digunakan sebagai sebutan router tetangga yang memiliki jalur atau rute terbaik dari pilihan yang ada. Sedangkan Advertise Distance (AD) atau Reported distance (RD) adalah nilai metric dari neighbor untuk sampai pada alamat tujuan.

- jenis area dalam protokol routing OSPF

- Backbone Area

Backbone area adalah area tempat bertemunya seluruh area-area lain yang ada dalam jaringan OSPF. Area ini sering ditandai dengan angka 0 atau disebut Area 0. Area ini dapat dilewati oleh semua tipe LSA kecuali LSA tipe 7 yang sudah pasti akan ditransfer menjadi LSA tipe 5 oleh ABR.

- Standar Area

Area jenis ini merupakan area-area lain selain area 0 dan tanpa disertai dengan konfigurasi apapun. Maksudnya area ini tidak dimodifikasi macam-macam. Semua router yang ada dalam area ini akan mengetahui informasi Link State yang sama karena mereka semua akan saling membentuk adjacent dan saling bertukar informasi secara langsung. Dengan demikian, semua router yang ada dalam area ini akan memiliki topology database yang sama, tetapi routing table-nya mungkin saja berbeda.

- Stub Area

Stub dalam arti harafiahnya adalah ujung atau sisi paling akhir. Istilah ini memang digunakan dalam jaringan OSPF untuk menjuluki sebuah area atau lebih yang letaknya berada paling ujung dan tidak ada cabang-cabangnya lagi. Stub area merupakan area tanpa jalan lain lagi untuk dapat menuju ke jaringan dengan segmen lain.

- Totally Stub Area

Totally stub area tidak akan pernah menerima informasi routing apapun dari jaringan di luar jaringan mereka.

- Not So Stubby Area (NSSA)

Stub tetapi tidak terlalu stub, itu adalah arti harafiahnya dari area jenis ini. Maksudnya adalah sebuah stub area yang masih memiliki kemampuan spesial, tidak seperti stub area biasa. Kemampuan spesial ini adalah router ini masih tetap mendapatkan informasi routing tetapi tidak semuanya.

#### Tabel perhitungan metric interface

| Tipe Interface | Referensi Bandwidth (bps) | Nilai Default Bandwidth (bps) | Cost |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 Gigabit Ethernet (10 Gbps) | 100.000.000 | 10.000.000.000 | 1 |
| 1 Gigabit Ethernet (1 Gbps) | 100.000.000 | 1.000.000.000 | 1 |
| Fast Ethernet (100 Mbps) | 100.000.000 | 100.000.000 | 1 |
| Ethernet (10 Mbps) | 100.000.000 | 10.000.000 | 10 |
| Serial 1.544 Mbps | 100.000.000 | 1.544.000 | 64 |
| Serial 128 Kbps | 100.000.000 | 128.000 | 781 |
| Serial 64 Kbps | 100.000.000 | 64.000 | 1562 |

Cost = (100.000.000/1.000.000.000) + (100.000.000/1.000.000.000)

= 1 + 1

= 2
Cost= 100 Mbps atau 108Bandwith interface out (bit)

- BGP dibagi dua yaitu sebagai berikut.

- IBGP (Internal BGP) Sesuai dengan namanya, internal BGP atau IBGP adalah sebuah sesi BGP yang terjalin antara dua router yang menjalankan BGP yang berada dalam satu hak administrasi, atau dengan kata lain berada dalam satu autonomous system yang sama. Sesi internal BGP biasanya dibangun dengan cara membuat sebuah sesi BGP antarsesama router internal dengan menggunakan nomor AS yang sama.

- EBGP (External BGP) Kebalikannya dari IBGP, External BGP atau sering disingkat EBGP berarti sebuah sesi BGP yang terjadi antardua router atau lebih yang berbeda autonomous systemnya atau berbeda hak administratif. Tidak hanya sekadar beda nomor AS saja, tetapi benar-benar berbeda administrasinya. Jadi misalnya router Anda dengan router ISP ingin dapat saling bertukar informasi dengan menggunakan bantuan BGP, kemungkinan besar Anda akan membuat sesi EBGP.

- Desain topologi jaringan.