Kunci Jawaban Buku Teknologi Layanan Jaringan C3 Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan Kelas XI

PEMBAHASAN

Ulangan Akhir Bab 1

- Pilihan Ganda

- Jawaban: D

Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang menggunakan gerakan olah tubuh atau body language, gerak tubuh, mimik wajah, dan postur tubuh. Contohnya adalah gerakan tubuh mengangkat tangan atau mengacungkan jari.

- Jawaban: E

Komunikasi satu arah adalah komunikasi yang hanya dilakukan oleh komunikator sedangkan komunikan bersifat pasif atau hanya menjadi pendengar. Dari soal, narasumber adalah komunikator dan Toni sebagai komunikan.

- Jawaban: A

Di tahun 1837, telegraf ditemukan oleh Samuel Morse dan Alfred Vail dengan menggunakan sandi morse sebagai standar komunikasinya.

- Jawaban: E

Protocol merupakan standar aturan yang disepakati dan digunakan oleh pengirim maupun penerima agar keduanya dapat melakukan komunikasi satu sama lain.

- Jawaban: B

Broadband mampu mentransmisikan data dalam kapasitas besar

- Jawaban: E

Transmisi data dipengaruhi oleh tipe modem yang digunakan, jenis media transmisi yang digunakan, panjang jangkauan dan banyaknya jumlah sambungan jika menggunakan kabel, serta kualitas jalur transmisi. Dari soal, yang tidak mempengaruhi transmisi data adalah E.

- Jawaban: E

Code Division Multiple Access (CDMA) merupakan salah satu jenis teknologi 2G yang menerapkan metode penggunaan kode unik pada setiap jalur frekuensi yang dipakai selular dengan tujuan lalu lintas data komunikasi setiap sesi dapat diatur dengan baik. Frekuensi yang digunakan berkisar 800 MHz dan 1900 MHz.

- Jawaban: D

Karakteristik protokol adalah mampu mendeteksi hardware yang tersambung , berdasarkan ID, mampu menangani bermacam connection dalam komunikasi, menetapkan format data yang dikirimkan dan diterima, memberikan logika deteksi kerusakan paket data dan metode penanganannya, memberikan alur sistem yang mampu memperkirakan terjadinya lost data dan proses penanganannya, dan melakukan connection closing. Dari soal, jawaban yang tidak sesuai adalah D.

- Jawaban: C

Standardisasi IEEE 802.11 merupakan protokol yang digunakan pada jaringan wireless.

- Jawaban: B

Pada tahun 1876, seorang penemu asal Amerika bernama Alexander Graham Bell berhasil menemukan teknologi telepon untuk pertama kali.

- Jawaban: E

Protokol IEEE 802.18 merupakan protokol untuk Radio Regulator TAG sedangkan IEEE 802.11 untuk wireless, IEEE 802.15 untuk WPAN, IEEE 802.16 untuk broadband wireless. Jawaban untuk nomor 11 adalah E.

- Jawaban: C

Pada transport layer, terdapat dua protokol yang digunakan, yaitu User Datagram Protocol (UDP) dan Transmission Control Protocol (TCP).

- Jawaban: A

Pada physical layer terdapat beberapa protokol yang digunakan, yaitu Ethernet, FDDI, ISDN, ATM, 10BaseT, 100BseTX, HSSI, V.35, dan X.21. Jawaban dari soal ini adalah A.

- Jawaban: E

Teknologi jaringan yang digunakan sebaiknya berbasis transmisi broadband karena memiliki jangkauan yang luas, sedangkan baseband digunakan untuk topologi jaringan yang lebih sederhana.

- Jawaban: E

Pada application layer, beberapa protokol yang digunakan adalah DHCP, DNS, FTP, dan HTTP. Sehingga jawaban soal ini adalah E.

- Isian

- Terdapat 7 layer OSI

- Physical layer digunakan untuk melewati transmisi data melalui jalur komunikasi. Contohnya adalah ethernet.

- Data link layer digunakan untuk mengelompokkan bit data menjadi format tertentu (frame). Contohnya adalah point-to-point (PPP) dan serial line internet protocol (SLIP).

- Network layer digunakan menentukan jalur pengiriman data yang akan ditransmisikan lalu mengirimkan paket data tersebut ke alamat yang diminta. Contohnya adalah internet protocol (IP) dan routing information protocol (RIP).

- Transport layer digunakan untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam pengiriman paket data. Contohnya adalah transmission control protocol (TCP) dan user datagram protocol (UDP).

- Session layer digunakan untuk mengasosiasikan setiap komunikasi antar layer baik itu sebelum maupun sesudah session. Contohnya adalah remote procedure call (RPC) dan network basic input output system (NETBIOS).

- Presentation layer digunakan untuk mendekripsi data, mengompres data, serta menenkripsi data. Contohnya adalah JPEG dan ASCII.

- Application layer digunakan agar pengguna bisa berinteraksi dengan sistem jaringan komputer. Contohnya adalah domain name server (DNS) dan dynamic host configuration protocol (DHCP).

- Perbedaan transmisi serial dan parallel:

| Transmisi | Bit Data | Jarak | Kecepatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Paralel | ditransmisikan secara bersamaan | dekat | tinggi |
| Serial | ditransmisikan secara satu per satu sesuai urutan | jauh | lambat |

- Jika Kalimantan masih mengandalkan satelit, maka sistem jaringan yang bisa digunakan adalah satellite broadband. Jika menggunakan satellite broadband, maka kantor cabang dan pusat membutuhkan parabola dan modem satelit yang digunakan untuk mengirim maupun menerima data melalui satelit.

- Alasan penggunaan SSH atau Secure Shell pada perbankan adalah karena enkripsi dan authentication password dan authentication public key yang kuat sehingga informasi yang ditransmisikan akan terlindungi.

- Perintah yang digunakan adalah:

Router(config)#interface g0/0.10

Router(config-subif)#encap dot1q 10

Router(config-subif)#ip address [ip address] [subnet mask]

Router(config)#interface g0/0.20

Router(config-subif)#encap dot1q 20

Router(config-subif)#ip address [ip address] [subnet mask]

Ulangan Akhir Bab 2

- Pilihan Ganda

- Jawaban: A

Setelah format data dikonversi, maka data akan ditandai agar tidak terjadi kesalahan pengurutan ketika data tersebut sampai di tujuan pengiriman. Proses ini terjadi pada session layer.

- Jawaban: C

Setelah data ditandai pada session layer, maka data tersebut akan dibagi lagi yang dikenal dengan nama segment. Proses ini terjadi pada transport layer.

- Jawaban: D

Semantics adalah mekanisme pengontrolan data dan informasi serta penanganan error.

- Jawaban: E

Menu yang harus dipilih untuk memeriksa dan menentukan interface yang akan digunakan adalah capture-interface.

- Jawaban: A

Jika sistem diidentifikasi menggunakan protokol transfer data ftp pada aplikasi Wireshark, parameter pencarian yang harus dimasukkan pada bagian filter.

- Jawaban: D

Base station merupakan pusat pengontrolan dan siaran pada setiap pengguna yang terhubung dengannya dengan dengan mengandalkan metode Digital Enchaned Cordless Telecommunication yang berperan sebagai penghubung antara klien dengan IP gateway.

- Jawaban: E

Keuntungan RoIP adalah lebih murah, perangkat komputer dapat berfungsi sebagai perangkat klien dan diatur menjadi remote base station, mudah melakukan instalasi dan konfigurasi RoIP, independen dan universal, lebih aman dalam sebuah kelompok, serta jangkauan siaran radio tidak terbatas pada jarak dan tempat selama base station dapat terdeteksi dan tersambutng internet. Jawaban dari soal ini adalah E.

- Jawaban: C

Yang harus diperhatikan jika ingin membangun radio streaming internet adalah jenis lisensi server streaming, cara kerja siaran radio online, memilih format streaming, menentung jenis server, menentukan jenis layanan streaming, sebaiknya menyediakan website official dari layanan radio online, dan publikasi radio online. Jawaban dari soal ini adalah C.

- Jawaban: C

Icecast server mendukung format file mp3, aac+, mp3pro, dan OGG. Jawaban soal ini adalah C.

- Jawaban: C

Setelah membuat stasiun radio streaming informasi akses server dapat dilihat pada tab widgets.

- Jawaban: A

Perintah yang tidak digunakan pada console Debian setelah mend-download file paket Plex Media Server adalah service plexserver start.

- Jawaban: B

Penemu teknologi jaringan nirkabel bermula dari penemuan yang berhasil mentransmisikan pesan singkat melalui media nirkabel pada telegraf adalah Staubhaar J

- Jawaban: B

Transmisi data berbasis kabel tembaga paling sering dipakai pada telepon analog dan perangkat jaringan. Namun, transmisi data berbasis kabel tembaga hanya mampu bekerja pada frekuensi 20 – 500 KHz.

- Jawaban: D

Mobile Switching Center atau MSC berfungsi untuk menyiapkan komunikasi, menjamin kualitas selama komunikasi mengontrol dan merealisasikan koneksi end-to-end user, memonitor dan mengatur mobilitas para pengguna, dan request handover ketika proses komunikasi berlangsung

- Jawaban: C

File yang harus dikonfigurasi setelah memilih Icecast sebagai server streaming radio adalah /etc/icecast2/icecast.xml.

- Isian

- Gambar proses komunikasi:

- Application layer: untuk melewati transmisi data melalui jalur komunikasi

- Presentation layer: mengubah format data tertentu agar data yang dikirim nanti bisa dibaca dan diterjemahkan pada layer presentation komputer penerima.

- Session layer: penandaan data yang telah diubah formatnya agar tidak terjadi kesalahan pengurutan data ketika sampai tujuan

- Transport layer: memecah data yang telah ditandai menjadi bagian kecil yang dikenal dengan nama segment

- Network layer: format data yang telah dipecah menjadi segment pada layer sebelumnya akan dikonversi menjadi paket data yang mengandung informasi tentang alamat asal pengirim dan alamat tujuan data

- Data link layer: mengubah data dari network layer menjadi frame dalam bentuk bit

- Physical layer: data bit hasil olahan layer data link akan diteruskan oleh layer physical

- Komponen pembentuk RoIP dalam jaringan internet:

- Base station: pusat pengontrolan dan siaran pada setiap pengguna yang terhubung dengannya dengan mengandalkan metode Digital Enchaned Cordless Telecommunication yang berperan sebagai penghubung antara klien dengan IP gateway

- IP getaway: mengubah format data analog sesuai mekanisme protokol IP seperti mengonversi data voice ke dalam paket data berstandar IP atau sebaliknya

- IP interface: antarmuka yang menjadi titik alamat setiap perangkat dengan mengacu pada sistem pengalamatan atau IP Address sesuai standar protokol IP

- Repeater: untuk memperluas jangkauan sinyal jaringan secara elektronik

- Dengan cara membuat radio streaming online. Yang harus dipantau adalah server mana yang akan digunakan. Setelah itu, bisa dengan membuat website official untuk menambah engagement dengan pendengar.

- Aspek yang harus diperhatikan adalah jenis lisensi server streaming, cara kerja siaran radio online, memilih format streaming, menentukan jenis server, menentukan jenis layanan streaming, sebaiknya menyediakan website official dari layanan radio online, dan publikasi radio online.

- Komponen penyusun infrastruktur jaringan:

- Komputer server: untuk melayani komputer klien

- Komputer kllien: komputer milik user

- Switch: untuk menghubungkan antar komputer dan switch sebagai penghubungnya.

- Router: untuk menghubungkan antar jaringan

- Media: kabel atau wireless

Ulangan Akhir Semester Gasal

- Pililhan Ganda

- Jawaban: D

Untuk mengakses server database yang terpisah dengan server multimedia, maka konfigurasi tambahan bisa diakses di /etc/mysql/my.cnf

- Jawaban: A

Urutan OSI layer adalah physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, application layer

- Jawaban: B

Komunikasi verbal merupakan salah satu jenis komunikasi yang disampaikan secara lisan. Contoh komunikasi verbal adalah diskusi, dialog, dan teleconference.

- Jawaban: C

Format data yang telah dipecah menjadi segment pada layer sebelumnya, akan dikonversi menjadi paket data yang mengandung informasi tentang alamat asal pengirim dan alamat tujuan data ada pada network layer

- Jawaban: C

Secara default, port telnet adalah 23.

- Jawaban: C

Phase alternate Line (PAL) adalah standar penyiaran video yang meningkatkan resolusi layer menjadi 625 garis horizontal, kecepatan 25 frame per detik, dan memerlukan 1/50 detik pada frekuensi 50Hz.

- Jawaban: B

Jika klien bisa membuka Google dengan lancer tetapi tidak bisa menjalankan file radio streaming, maka penyebabnya bisa jadi aplikasi browser belum terinstal flash player, sistem routing kurang tepat untuk menjangkau server radio, adanya pembatasan bandwidth oleh klien, dan firewall router menyebabkan salah saty klien tidak bisa mengakses server radio streaming tersebut.

- Jawaban: D

Jika proxy server sudah dikonfigurasi dengan benar tetapi kadang komputer klien tidak stabil saat mengakses website, maka mungkin ada pihak luar yang menyerang sistem proxy

- Jawaban: E

Half duplex adalah sistem komunikasi setengah dua arah yang memungkinkan kedua perangkat saling bertukar data meski tidak secara bersamaan.

- Jawaban: A

Urutan prioritas ketika membangunan layanan jaringan adalah: 1) Jenis protokol yang digunakan; 2) Teknologi layanan jaringan; 3) Media transmisi; 4) Kualitas jalur transmisi; 5) Gangguan transmisi data

- Jawaban: D

Kelebihan routing terkait data voice adalah mampu mendeteksi jalur tercepat yang dapat dilewati oleh data agar tidak terlalu besar delay yang timbul

- Jawaban: E

Pada application layer, pengguna tidak berhubungan langsung dengan format data dan bagaimana cara data tersebut dienkapsulasi dan dikirimkan menuju alamat tujuan. Contohnya adalah ketika klien megirimkan data bebentuk MPEG pada layanan streaming.

- Jawaban: B

Karakteristik protokol adalah: 1) Mampu mendeteksi hardware yang tersambung berdasarkan ID pengenalnya; 2) Dapat menangani berbagai macam jenis connection yang terjadi dalam komunikasi; 3) Menetapkan format data yang dikirimkan dan konversinya setelah diterima oleh hardware; 4) Memberikan logika deteksi kerusakan paket data dan metode penanganannya; 5) Memiliki alur sistem yang mampu memperkirakan terjadinya lost data dan proses berikutnya untuk menangani masalah tersebut; 6) Melakukan connection closing

- Jawaban: C

Di era 1990, world wide web (WWW) mulai diakses dengan web browser

- Jawaban: A

Contoh transmisi data serial adalah harddisk dan DVD drive yang memalui slot bus ATA dan SATA.

- Jawaban: C

Contoh jenis 1G adalah NMT (Nordic Mobile Technology), HICAP, TACS, C450, C-Netz, AMPS (Advanced Mobile Phone Service) atau IS-136, Mobitex, dan  DataTAC

- Jawaban: E

Time Division Multiple Access (TDMA) adalah metode telekomunikasi yang memungkinkan pembagian alokasi frekuensi berdasarkan satuan waktu sehingga dapat mendukung 3 sesi layanan komunikasi sekaligus

- Jawaban: D

Tahun 1932 merupakan kelahiran ITU, di mana International Radiotelegraph  Convention (IRC) meleburkan diri dengan International Telegraph Union

- Jawaban: D

IEEE 802.15 merupakan standar komunikasi untuk Bluetooth dan infrared

- Jawaban: B

Network layer bertugas untuk mengonversi segment menjadi paket data yang mengandung informasi tentang alamat asal pengirim dan alamat tujuan data (IP)

- Jawaban: C

Parameter pada iptables –I digunakan untuk mengarahkan interface mana packet itu diterima

- Jawaban: C

IP gateway adalah perangkat keras yang bertugas mengubah format data analog sesuai mekanisme protokol IP seperti mengkonversi data voice ke dalam paket data berstandar IP atau sebaliknya

- Jawaban: B

File yang bisa dimodifikasi ulang dan berada di bawah /etc adalah hosts

- Jawaban: D

File yang digunakan untuk mengaktifkan ip_forward adalah /etc/sysctl.conf

- Jawaban: C

Cara untuk memeriksa adanya error pada konfigurasi web server adalah dengan perintah apache2ctl configtest

- Jawaban: B

Port agar klien mengakses Plex Media Server adalah 32400

- Jawaban: A

Port yang digunakan klien untuk menguji konfigurasi Icecast adalah 8000

- Jawaban: A

Cara untuk mengatur hak kepemilikan direktori penyimpanan Plex Media Server adalah dengan perintah chown –r /opt/plexmedia

- Jawaban: D

American National Standars Institute (ANSI) menghasilkan ASCII (American Standard Code for Information Interchange) yang mengatur pengkodean huruf dan simbol berdasarkan standar hexa serta SQL (Structure Query Languange) merupakan standar bahasa yang dapat digunakan untuk memberikan perintah pada mesin server database berbasis DBMA

- Jawaban: D

Teknologi pada generasi ketiga adalah EDGE/GSM, E-GPRS, W-CDMA, UMTS, CDMA2000-1X EV/DV, CDMA2000-1X EV-DO, TD-CDMA, UTMS-TDD, HSPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, GAN, HSOPA, FOMA, dan TD-SCMA.

- Isian

- Konsep mekanisme kerja komunikasi data berbasis teknologi informasi dimulai dengan pengirim yang akan mengirimkan pesan kepada penerima. Pesan tersebut akan dikirimkan melalui sebuah media (fibre optic, kabel UTP, atau lainnya) dan harus melalui protokol atau aturan berkomunikasi khusus. Aturan ini harus disepakati oleh kedua pihak, yaitu penerima dan pengirim.

- Sinyal analog memiliki jangkauah lebih jauh karena gelombang analog adalah gelombang sinusoidal yang memiliki frekuesni dan amplitudo yang bervariasi sehingga mempengaruhi panjang gelombang

- Transmisi serial lebih tepat karena transmisi serial mengirimkan bit secara berurutan melalui single bus dan dapat digunakan pada jarak jauh.  Pada transmisi parallel, bit dikirimkan lebih cepat karena menggunakan lebih dari satu jalur berkecepatan cepat, tetapi ketika salah satu jalur putus maka pengiriman bit tidak bisa terbaca atau rusak.

- Pada full duplex, penerima dan pengirim bisa mengrim dan menerima data secara bersamaan sedangkah pada half duplex penerima dan pengirim hanya bisa mengirim dan menerima secara bergantian.

- Karakteristik 4G: kecepatan transfer data mencapai 100 Mbps – 1 Gbps, mengintegrasikan semua paket data seperti suara, teks, gambar, video, dan lainnya dalam sebuah protokol IP, serta   GSM, TDMA, CDMA, EDGE 2G, dan EDGE 2.5G dapat saling bekerja sama dalam range frekuensi radio tanpa lisensi seperti dalam standar IEEE 802.11 (2.4 dan 5 GHz)

- Berdasarkan format encoding-nya, sistem siaran video analog dapat dibedakan menjadi:

- NTSC: informasi pada sinyal video yang terbentuk dari 525 horizontal line yang di-scan akan dituangkan dalam gambar pada tabung setiap 1/30 detik

- PAL: memperbaiki resolusi NTSC dari 525 menjadi 625 Horizontal line dengan kecepatan 25 frame per detik di mana setiap gambar membutuhkan waktu 1/50 detik pada frekuensi 50 Hz

- SECAM: mirip PAL tetapi memiliki perbedaan dalam teknologi dan mekanisme siaran

- Perbedaan konsep antara videotex dan video IP adalah pada videotex pengguna bisa melihat video yang dilewatkan kabel telepon atau pemancar sedangan pada video IP penonton bisa melihat video melalui protokol IP.

- Jenis standardisasi yang dikeluarkan oleh IEEE: 802.1 tentang LAN, 802.3 tentang Ethernet, 802.11 (WLAN), 802.15 (WPAN), dan 802.16 (broadband wireless)

- Urutan mekanisme pengiriman data dari sebuah softphone (berbasis Windows) ke perangkat lainnya berdasarkan mekanisme kerja protokol layer OSI:

•	Application layer: untuk melewati transmisi data melalui jalur komunikasi

•	Presentation layer: mengubah format data tertentu agar data yang dikirim nanti bisa dibaca dan diterjemahkan pada layer presentation komputer penerima.

•	Session layer: penandaan data yang telah diubah formatnya agar tidak terjadi kesalahan pengurutan data ketika sampai tujuan

•	Transport layer: memecah data yang telah ditandai menjadi bagian kecil yang dikenal dengan nama segment

•	Network layer: format data yang telah dipecah menjadi segment pada layer sebelumnya akan dikonversi menjadi paket data yang mengandung informasi tentang alamat asal pengirim dan alamat tujuan data

•	Data link layer: mengubah data dari network layer menjadi frame dalam bentuk bit

•	Physical layer: data bit hasil olahan layer data link akan diteruskan oleh layer physical

- Keuntungan RoIP dibandingkan radio manual:

- Lebih murah karena dapat menggunakan kuota internet tanpa harus mengeluarkan biaya secara khusus untuk menyewa dan mengurus perizinan saluran frekuensi radio

- Perangkat komputer dapat difungsikan sebagai perangkat klien dan bahkan bisa diseting menjadi remote base station

- Mudah dalam instalasi dan konfigurasi RoIP

- Jangkauan siaran radio tidak lagi terbatas pada jarak dan tempat

- Independen dan universal

- Lebih aman jika diatur dalam sebuah grup

Ulangan Akhir Bab 3

- Pilihan Ganda

- D

Tahun 1996 merupakan titik awal berkembangnya aplikasi chatting yang dirilis oleh Mirabilis dengan nama ICQ

- D

Metode end-to-end encryption pada Whatsapp menggunakan AES256 sehingga setiap message yang dikirimkan, akan diproteksi dengan message key AES256

- E

Perintah untuk membuka Java setelah update repository adalah apt install openjdk-8-jre -y

- D

Aspek yang harus diperhatikan ketika membangun layanan jaringan adalah jenis infrastruktur layanan jaringan yang dibangun, kecepatan transfer data, lebar bandwith, jumlah pengguna, dan kualitas koneksi

- C

Bandwith menunjukkan kemampuan maksimal dalam mentransmisikan data melalui media transmisi dalam satuan waktu tertentu (bit per second). Semakin lebar kapasitas bandwith, maka semakin banyak pula jenis data yang dapat dilewatkan. Sehingga cara mengatasi bandwidth yang terbatas adalah dengan menginstal antivirus, memblokir iklan, men-setting sistem burst pada network dan user tertentu, serta meneglola bandwidth sesuai kebutuhan.

- E

Maksimal bandwith teknologi modem atau dial up adalah 56 Kbps, T1/DS1 adalah 1.544 Mbps, ADSL Lite adalah 1.5 Mbps, dan E1/E-Carrier adalah 2.048 Mbps.

- E

Access point yang digunakan untuk wireless standar 802.11 g adalah 802.11b/g/n. Standar 802.11 g sendiri bisa mencapai 54 Mbps pada pita frekuensi 2,4 GHz

- A

Bandwidth Indonesia Internet Exchange (IIX) atau internet domestik memiliki kelebihan, yaitu tidak terpengaruh kondisi jalur internasional, biasanya untuk koneksi VPN antarkantor cabang dan game online, jalur untuk area pengaksesan server lebih pendek, tidak menggunakan banyak hop ketika menuju server lokal di Indonesia, dan latency rendah.

- B

Provider komunikasi membagi tipe kuota menjadi beberapa tipe, yaitu kuota internet, kuota internet lokal, kuota internet video, kuota internet chatting dan media social, dan kuota berdasarkan waktu akses

- B

Jaringan  harus dikelola sesuai tingkat prioritasnya agar bandwidth dapat terdistribusi ke pengguna sesuai tingkat kebutuhan akses merupakan layanan normal user data. Layanan ini paling sering diakses, seperti web, FTP, share, mail dan lainnya

- D

Agar QoS tetap terjaga, maka aspek yang harus diperhatikan adalah delay, delay variation, packet loss, packet reordering, average rate dan burst size, dan desynchronizing TCP Sessions

- D

Komponen classification digunakan untuk mengidentifikasi jenis aliran paket data, kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis layanannya. Komponen queuing menunjukkan besaran kapasitas buffer atau antrian data yang diizinkan. Komponen signaling menunjukkan saat beberapa perangkat jaringan terkoneksi akan dikendalikan oleh protokol tertentu. Komponen admission control mengizinkan user untuk mengakses jaringan berdasarkan klasifikasi tertentu setelah melewati tahapan otentifikasi

- B

Untuk melihat daftar paket aplikasi server yang terpasang pada MiktroTik OS, maka yang bisa dilakukan adalah dengan membuka system  package

- E

Parameter yang seharusnya dikonfigurasi adalah mode, ip server, username, dan password. Sehingga jawaban soal adalah E

- B

Batasan delay dalam sekali pengiriman one-way-delay adalah <150 ms, delay variations adalah <75 ms, information lioss adalah 1- 5 % paket data yang hilang, echo cancellation sesuai standar internasional ITU G.165 atau G.168, dan PDD selama 10 detik saat user mendengar ringing back ketika melakukan panggilan

- Isian

- Perbedaan softswicth class 4 dan class 5:

| Class 4 | Class 5 |
| --- | --- |
| Menghubungkan antar operator berbeda | Berhubungan langsung dengan pelanggan |
| Berfungsi melakukan proses routing dengan kapasitas volume data berukuran besar | Berfungsi sebagai interface layanan yang dapat melayani kebutuhan para pengguna secara langsung |

- Perbedaan bandwidth lokal (IIX) dan bandwidth internasional (IX)

| Bandiwdth lokal | Bandwidth internasional |
| --- | --- |
| seluruh area gateway yang dilewati merupakan router-router yang berada di area lokal (Indonesia) | seluruh area gateway yang dilewati merupakan router-router yang berada di area internasional |
| Kelebihan: latency rendah, sering dipergunakan untuk koneksi VPN antar kantor cabang perusahaan di Indonesia dan koneksi game online, tidak terpengaruh oleh kondisi konektivitas jalur internasional, tidak membutuhkan hop atau lompatan paket data yang banyak, jalur untuk area pengaksesan server lebih pendek | Kelebihan: kecepatan akses lebih baik ketika mengakses data center yang berada di luar negeri, mudah mengakses situs-situs crawler seperti Google |
| Kekurangan: bandwith internasional relatif kecil, server atau device yang berada di Indonesia akan mengalami penurunan kecepatan jika diakses dari luar negeri atau sebaliknya | Kekurangan: harga sewa relatif mahal, biaya investasi konektivitas tidak murah |

- Karakteristik layanan yang harus dimiliki oleh softswitch agar dapat bekerja dengan baik adalah:

- Call transfer: prosedur dalam softswitch untuk mengalihkan atau memindahkan arah jalur sambungan komunikasi perangkat telepon ke telepon lainnya

- Hunting group: mekanisme yang memungkinkan panggilan dari perangkat telepon menuju grup telepon yang dapat diterima oleh beberapa pengguna telepon dalam satu grup meski berbeda saluran berdasarkan algoritma tertentu

- Call forwarding: prosedur untuk mengalihkan panggilan dari nomor telepon pengirim yang ditujukan ke nomor lainnya, kemudian di-redirect-kan ke nomor baru

- Conference call: memungkinkan seorang pengguna telepon melakukan panggilan telepon terhadap satu atau lebih pengguna telepon dalam waktu bersamaan

- Fungsi softswitch:

- Switching: untuk menghubungkan satu atau lebih terminal dalam sebuah perangkat melalui port-port layanan guna memudahkan komunikasi antar terminal

- Control: mengatur lalu lintas data voice over packet building blocks, memeriksa setiap panggilan yang masuk, menyediakan fitur autentifikasi yang dapat memvalidasi proses login setiap user yang terdaftar dalam sistem VoIP, mendukung service access, menyediakan sistem routing setiap sinyal digital menuju jaringan analog (PSTN) serta mengatur network availability

- Signaling: mendukung mode translasi protokol dengan tujuan menjaga interoperability antar sistem dengan mode signal yang berbeda

- Interface: menyediakan API atau Application Programming Interface yang akan memudahkan server mengakses beberapa tipe layanan yang tersedia dalam softswitch

- Diketahui: data sebesar 12800 Bytes; waktu 34 detik

Rumus: Troughput = besar paket data yang dikirimkanWaktu yang dibutuhkan

Jawab: Throughput = 12800 × 834= 10240034=3011, 765 bps

Ulangan Akhir Bab 4

- Pilihan Ganda

- B

Mekanisme switching untuk switch PTSN menggunakan sirkuit jaringan sedangkan pada softswitch menggunakan software

- E

Teknik komunikasi pada VoIP adalah komputer ke komputer, komputer ke IP phone, IP phone ke IP phone, IP phone ke telepon analog, dan PC ke telepon analog. Sehingga jawabannya adalah telepon analog ke telepon analog

- E

Call Control & Signaling Plane bertugas untuk mengontrol dan mengendalikan kerja komponen dalam jaringan berbasis VoIP. Contohnya adalah server LDAP, media Gateway Controller (Call Agent atau Call Controller), dan Gatekeeper.

- E

Media Gateway Controller Function (MGC-F) merupakan prosedur yang secara logika digunakan untuk menangani proses panggilan dan pengiriman sinyal yang dikerjakan oleh satu atau lebih media gateway

- A

Kualitas koneksi atau Quality of Service merupakan hal utama yang harus tetap terjaga karena QoS berpengaruh terhadap kualitas koneksi layanan jaringan, seperti kapasitas bandwidth, latency, jitter, dan jumlah koneksi.

- D

Media Gateway Function (MG-F) adalah sistem gateway antara jaringan berbasis TCP/IP dengan sambungan trunk, misalnya antara jaringan berbasis IP dengan circuit network, sebagai contoh IP phone ke PSTN, switch network ke jaringan seluler seperti 3G serta bertugas untuk mengonversi format data yang dikirimkan.

- B

Parameter yang harus diisikan agar terkoneksi dengan server VoIP pada X-Lite softphone adalah domain. User ID menunjukkan identitas pengguna dan display name adalah nama yang akan ditampilkan atau username.

- D

Keuntungan menggunakan VoIP adalah biaya investasi awal membangun komunikasi lebih murah dibandingkan dengan jaringan analog, tidak terkena biaya roaming untuk koneksi jarak jauh, infrastruktur VoIP dapat berjalan pada sistem jaringan analog, kapasitas bandwith lebih kecil dibandingkan dengan sambungan analog, memungkinkan terjadinya integrasi dengan sistem komunikasi analoag melalui perangkat gateway PABX, mudah untuk diintegrasikan menjadi jaringan berskala besar, penggunaan perangkat tidak hanya terbatas pada perangkat keras berupa pesawat telepon, namun bisa dalam bentuk komputer dengan aplikasi yang terinstal di dalamnya

- D

Beberapa format data header VoIP adalah IP, Real-time Transport Protocol (RTP), User Datagram Protocol (UDP), dan link. Jawaban yang salah adalah TCP.

- A

Besaran alokasi Bytes yang dibutuhkan untuk menyimpan data header dalam format data VoIP di bagian UDP header adalah 8 Bytes, IP header adalah 20 Bytes, dan RTP header adalah 12 Bytes

- A

IP Header memiliki fungsi mencatat dan menyimpan setiap informasi routing dengan tujuan setiap paket data yang ditransmisikan dapat segera sampai pada tujuan dengan cepat

- D

Dengan media teknologi Ethernet, maka sistem VoIP akan memiliki link header sebesar 14 Byte dan bit rate sebesar 29,6 Kbps agar transmisi data stabil

- C

Berdasarkan standar Cisco dan Codec, yaitu standar G.723.1 dengan kapasitas 5,3 Kbps, maka besar kapasitas Payload voice adalah 20 Byte

- B

Real latency adalah waktu yang dibutuhkan device untuk melakukan transmisi data yang dipengaruhi oleh kondisi fisik jaringan serta karakteristik hasil penyambungan media transmisi yang digunakan. Real latency juga dipengaruhi oleh RTT atau Round Trip Time, yaitu waktu yang digunakan sebuah data dari source device ke destination device dengan berbagai variabel kecepatan berbeda

- B

Standar H.323 memiliki 4 komponen fisik yang digunakan ketika menghubungkan komunikasi baik secara point-to-point maupun point-to-multipoint, yaitu terminal, gateway, gatekeeper, dan multipoint control unit (MCU). Jawaban yang tidak termasuk adalah MGC.

- Isian

- Perbedaan karakteristik PSTN dan softswitch.

| Karakteristik | Switch PSTN | Softswitch |
| --- | --- | --- |
| Fleksibilitas sistem | Kurang baik | Baik |
| Mekanisme switching | Berdasarkan sirkuit jaringan | Berdasarkan perangkat lunak |
| Fitur intergrasi dengan jaringan | Relatif sulit | Relatif mudah |
| Support terhadap sistem multimedia | Terbatas | Cukup mudah dan banyak |
| Jenis trafik data yang didukung | Cenderung hanya voice | Bisa data teks, video, voice, fax |
| Kesesuaian video conferencing | berkualitas tinggi karena menerapkan metode switching | Bisa digunakan untuk jalur data video meski kurang bagus |

- VoIP memiliki jangkauan komunikasi tidak terbatas jarak, waktu, dan bahkan lebih murah dibandingkan dengan telepon analog karena VoIP menggunakan koneksi internet sehingga bisa terhubung jarak jauh, baik itu antar provinsi hingga internasional. VoIP juga lebih murah karena selama terkoneksi dengan internet akan menggunakan jalur bandwidth-nya tanpa adanya biaya roaming

- Format data VoIP terdiri dari link header (X Bytes), IP header (20 Bytes), UDP header (8 Bytes), RTP header (12 Bytes), dan voice payload.

- Ukuran bytes dari link header tergantung dari tipe media transmisi yang digunakan.

- IP header berfungsi mencatat dan menyimpan setiap informasi routing dengan tujuan setiap paket data yang ditransmisikan dapat segera sampai pada tujuan dengan cepat.

- UDP header tidak menjamin bahwa paket akan sampai dengan utuh sampai tujuan dengan baik sehingga VoIP dianggap sangat sensitive terhadap kondisi delay dan latency

- RTP header bertugas sebagai tanda paket agar dilakukan framing dan segmentasi data real time

- Sedangkan kapasitas payload telah diatur oleh standar G.723.1 dengan besar kapasitas 20 Byte.

- Delay adalah jarak waktu jeda yang mengakibatkan data tidak terkirim dengan baik dan tepat waktu ke perangkat tujuan. Jenis delay:

- Fixed delay:

- Propagation delay: terjadi karena pengaruh jarak antar device dan jenis media transmisi yang digunakan dalam jaringan

- Packetization delay: terjadi karena tahapan pemaketan sample digital voice yang dibawa agar siap untuk diposisikan pada payload hingga kondisi paket penuh

- Processing delay: terjadi akibat proses coding, compression, decompression dan tahapan decoding berdasarkan proses logika yang digunakan dalam algoritma standar codec

- Variabel delay:

- Queueing delay: diakibatkan oleh antrian, yaitu waktu tunggu yang dibutuhkan pada tahapan sebuah data dapat ditransmisikan melalui trunk

- Jitter buffer: akibat buffer guna mengurangi dampak jitter

- Komponen pendukung SIP:

- Real-time Transport Protocol (RTP): mendukung proses transmisi data secara terus menerus dengan protokol UDP

- Real-time Control Transport Protocol (RTCP): untuk mengontrol dan mengendalikan proses transfer data yang bekerja bersama-sama dengan RTP

- Session Description Protocol (SDP): mendeskripsikan spesifikasi media pada sesi komunikasi agar perangkat penerima tetap dapat menerima data

Ulangan Akhir Semester Genap

- Pilihan Ganda

- E

Perintah untuk melakukan instalasi Java adalah apt install openjdk-8-jre

- A

Urutan OSI layer adalah physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, application layer

- C

Perintah untuk meregistrasi Java setelah diinstal dalam server Debian 9.4 agar dapat dikenali dan diekekusi langsung adalah echo “JAVA_HOME=$(readlink -f /usr/ bin/java | sed “s:bin/java::”)” | tee -a / etc/profile ; source /etc/profile

- C

Setelah selesai melakukan instalasi dan setting OpenFire dalam Debian server, langkah selanjutnya adalah membuat basis data yang terpasang pada MySQL server. Anda dapat melakukan import basis data tersebut melalui lokasi direktori adalah /usr/share/openfire/resources/ database/openfire_mysql.sql

- C

Untuk menonaktifkan verifikasi hostname dan menerima semua sertifikat pada aplikasi Spark adalah Advanced → General → aktifkan Accept all certificate dan Disable certificate hostname verification

- A

Bandwidth maksimal yang didukung berdasarkan teknologi ADSL 1 adalah 4 Mbps, T1/DS1 adalah 1.544 Mbps, modem atau dial up 56 Kbps, dan ethernet 10 Mbps.

- D

Dengan protokol UDP, sistem VoIP akan mentransmisikan data suara ke perangkat penerima secara terus menerus jika terminal tujuan dalam kondisi UP. UDP ini akan mengirim signal ke server yang diteruskan ke terminal tujuan kemudian datanya dikirimkan

- D

Bandwidth Indonesia Internet Exchange (IIX) atau internet domestik memiliki kelebihan, yaitu tidak terpengaruh kondisi jalur internasional, biasanya untuk koneksi VPN antarkantor cabang dan game online, jalur untuk area pengaksesan server lebih pendek, tidak menggunakan banyak hop ketika menuju server lokal di Indonesia, dan latency rendah.

- C

Kuota internet lokal dalah kuota internet yang disediakan dengan pembatasan akses jangkauan wilayah tertentu, misalnya area Solo, Klaten, Karanganyar dan Boyolali. Pengaturan ini biasanya ditentukan berdasarkan area pengaktifan kartu atau area waktu pengisian kuota, jika berpindah area maka fitur ini tidak akan berfungsi.

- E

Aspek yang harus diperhatikan ketika membangun layanan jaringan adalah jenis infrastruktur layanan jaringan yang dibangun, kecepatan transfer data, lebar bandwith, jumlah pengguna, infrastruktur yang telah di-setup sebelumnya, dan kualitas koneksi

- A

Routing adalah proses memilih jalur untuk mengirimkan data dari pegirim ke penerima. Teknik routing agar akses voice lebih cepat dan baik artinya routing harus menemukan rute terbaik untuk mengurangi delay dan latency

- E

Jenis service yang diatur dalam perangkat router untuk menjamin kualitas sambungan VoIP adalah normal user data,  network management, real time, streaming applications, critical data application, network security management, network control traffic, DoS-prone Service

- E

Komponen dalam QoS yang merupakan mekanisme yang mengizinkan user untuk mengakses jaringan berdasarkan klasifikasi tertentu setelah melewati tahapan autentikasi adalah admission control. Queuing adalah besaran kapasitas buffer atau antrian data yang diizinkan. Congestion control untuk mengontrol dan memanajemen trafik data ketika terjadi congestion. Classification digunakan oleh router untuk mengidentifikasi jenis aliran paket data, kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis layanannya

- A

Untuk mengaktifkannya Dude, klik menu Dude   Settings kemudian centang opsi Enabled lalu klik Ok

- B

Supaya data yang ditransmisikan The Dude server dengan The Dude klien lebih aman, maka parameter yang digunakan adalah mode

- B

Troughput = besar paket data yang dikirimkanWaktu yang dibutuhkan= 200 ×8 bit20 second=80 bps

- E

Packet Loss = (data terkirim-data yang hilang)Total Paket data yang diterimax 100%  = 120-95120 ×100%= 20,83%

- C

MGC atau lebih dikenal dengan perangkat call agent merupakan komponen utama sebagai pendukung beroperasinya softswitch yang bertugas memonitor, mengatur, memanajemen dan mengontrol setiap sesi layanan komunikasi yang terjadi antar perangkat telepon, menyediakan interface dan layanan interaksi antar elemen jaringan telepon baik digital maupun telepon analog, serta menjadi gateway bagi jaringan-jaringan telepon dengan tipe, spesifikasi serta karakteristik yang tidak sama, misalnya PSTN, SS7, telepon berbasis IP.

- C

Besar Delay variation kurang dari 75 ms (<75ms) sedangkan one-way delay adalah kurang 150 ms (<150 ms)

- C

Post Dial Delay atau PDD adalah waktu yang dimulai dari saat memasukkan digit nomor telepon terakhir hingga user mendengarkan ringing back pada saat melakukan panggilan, yaitu selama 10 detik

- C

Call forwarding adalah mengalihkan panggilan dari nomor telepon pengirim yang ditujukan ke nomor lainnya, kemudian diredirectkan ke nomor baru. Call waiting adalah fitur yang akan memberikan notifikasi atau pemberitahuan pada pelanggan tentang adanya panggilan lain yang sedang masuk meskipun sedang melakukan sesi panggilan dengan pesawat telepon lainnya. Call forking adalah fitur yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk membroadcast panggilan pada beberapa pesawat telepon. Conference call adalah teknik yang memungkinkan seorang pengguna telepon melakukan panggilan telepon terhadap satu atau lebih pengguna telepon dalam waktu bersamaan. Abbreviated dialing adalah fitur yang memungkinkan standar penomoran telepon agar lebih mudah diingat untuk dipanggil dengan menerapkan sistem numeric dengan banyak digit yang telah disepakati, misal 101, 103 dan seterusnya

- B

Call Line Identification Presentase (CLIP) adalah fitur dalam layanan telepon yang dapat menampilkan informasi tentang identitas dari perangkat telepon yang melakukan panggilan

- C

Transport Plane berperan sebagai data carier pada sistem jaringan VoIP, sebagai contoh pada proses pengiriman sinyal ketika terjadi panggilan dari sebuah perangkat ke perangkat lainnya

- C

Protokol yang digunakan untuk melayani sesi komunikasi dengan mengirimkan sinyal awal untuk mendeteksi perangkat tujuan tidak sedang down dalam sistem VoIP adalah TCP.

- D

Karakteristik utama dari UDP adalah tidak adanya jaminan bahwa paket akan sampai dengan utuh sampai tujuan dengan baik, sehingga sering kita jumpai pada beberapa komunikasi suara yang terputus-putus tidak dapat kita dengarkan lagi data yang hilang tersebut

- B

Besaran RTP header adalah 12 Bytes, IP header adalah 20 Bytes, dan UDP header adalah 8 Bytes

- C

Real-time Transport Protocol header bertugas sebagai tanda paket agar dilakukan framing dan segmentasi data real time

- C

Besar bit rate yang didukung jaringan berbasis frame relay adalah 26,5 Kbps. Sedangkan ethernet adalah 29,6 Kbps dan PPP adalah 26,4 Kbps.

- E

Gatekeeper berfungsi agar IP Private bisa dikenali antar jaringan dan saling berkomunikasi layaknya sebuah nomor telepon konvensional, tanpa harus mengikuti aturan hukum penomoran yang ada sesuai dengan kebutuhan

- D

Beberapa tipe kecepatan bit rate yang dapat dipilih pada G.726 adalah 16 Kbps, 24 Kbps, 32 Kbps dan 40 Kbps. Rata-rata untuk komunikasi interkoneksi ke PBX agar memperoleh kualitas yang baik, maka dibutuhkan bit rate dengan kecepatan rata-rata 32 Kbps

- Isian

- Contoh gambar  VoIP:

| Device | Dial Number | Usernaeme |
| --- | --- | --- |
| Laptop1 | 522369 | smkbisa |
| Laptop2 | 718501 | Smkjaya |
| Laptop3 | 878729 | smkmenang |

- Perbedaan karakteristik switch PSTN dan softswitch

| Karakteristik | Switch PSTN | Softswitch |
| --- | --- | --- |
| Fleksibilitas sistem | Kurang baik | Baik |
| Mekanisme switching | Berdasarkan circuit jaringan | Berdasarkan software |
| Fitur intergrasi dengan jaringan | Relatif sulit | Relatif mudah |
| Support terhadap sistem multimedia | Terbatas | Cukup mudah dan banyak |
| Jenis trafik data yang didukung | Cenderung hanya voice | Bisa data teks, video, voice, fax |
| Kesesuaian video conferencing | berkualitas tinggi karena menerapkan metode switching | Bisa digunakan untuk jalur data video meski kurang bagus |

- Format paket data VoIP

| Link Header | IP Header |  | UDP Header |  |  | RTP Header |  | Voice Payload |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X Bytes |  | 20 Bytes |  | 8 Bytes | 12 Bytes |  | X Bytes |  |

•	Ukuran bytes dari link header tergantung dari tipe media transmisi yang digunakan.

•	IP header berfungsi mencatat dan menyimpan setiap informasi routing dengan tujuan setiap paket data yang ditransmisikan dapat segera sampai pada tujuan dengan cepat.

•	UDP header tidak menjamin bahwa paket akan sampai dengan utuh sampai tujuan dengan baik sehingga VoIP dianggap sangat sensitive terhadap kondisi delay dan latency

•	RTP header bertugas sebagai tanda paket agar dilakukan framing dan segmentasi data real time

•	Sedangkan kapasitas payload telah diatur oleh standar G.723.1 dengan besar kapasitas 20 Byte.

- Latency adalah sebuah keadaan yang dibutuhkan perangkat mulai dari proses request hak akses pada jaringan hingga pada kondisi dapat menggunakan sistem jaringan tersebut. Jenis-jenis latency:

- Real latency: waktu yang dibutuhkan device untuk melakukan transmisi data yang dipengaruhi oleh kondisi fisik jaringan serta karakteristik hasil penyambungan media transmisi yang digunakan

- Remembered latency: Terjadi akibat daya kapasitas pengguna menyimpan, membaca, menelaah dan kembali mengirimkan informasi pada pengguna lain

- Induced latency: disebabkan oleh queue atau banyaknya antrian yang terjadi dalam jaringan

- Standar CODEC:

- G.711: mengkompresi voice data menjadi lebih kecil dengan kapasitas 64 Kbps sehingga lebih mudah di-streaming-kan

- G.726:  kecepatan bit rate yang dapat dipilih yaitu : 16 Kbps, 24 Kbps, 32 Kbps dan 40 Kbps. Rata-rata untuk komunikasi interkoneksi ke PBX agar memperoleh kualitas yang baik, maka dibutuhkan bit rate dengan kecepatan rata-rata 32 Kbps.

- G728: cukup bagus pada level low latency applications guna menghasilkan kualitas suara yang baik dan mampu mengkompresi data voice hingga 16 Kbps

- Metode end-to-end encryption dimulai ketika sesi komunikasi terbentuk pertama kali, maka pengguna tidak perlu merequest sesi baru dengan pengguna lain terkecuali ada sesi komunikasi yang lost akibat kondisi tertentu misal jaringan, reinstall aplikasi atau perubahan perangkat.

Setiap message yang dikirimkan, akan diproteksi dengan message key AES256 dengan mode CBC, sedangkan untuk proses otentifikasi pesan, aplikasi chatting akan menggunakan teknik HMAC-SHA256. Kemungkinan diretas dan didekripsi lumayan sulit, mengingat message key setiap kali pengiriman pesan akan selalu berubah-ubah dan tidak dapat dijadikan decrypt key ketika mendekrip sebuah pesan. Artinya, encrypt key tidak pernah disimpan secara permanen, karena berubah setiap kali berkirim pesan dengan catatan versi aplikasi chatting juga sama antar pengguna yang sedang bercakap-cakap.

- Perbedaan bandwidth lokal (IIX) dan bandwidth internasional (IX)

| Bandiwdth lokal | Bandwidth internasional |
| --- | --- |
| seluruh area gateway yang dilewati merupakan router-router yang berada di area lokal (Indonesia) | seluruh area gateway yang dilewati merupakan router-router yang berada di area internasional |
| Kelebihan: latency rendah, sering dipergunakan untuk koneksi VPN antar kantor cabang perusahaan di Indonesia dan koneksi game online, tidak terpengaruh oleh kondisi konektivitas jalur internasional, tidak membutuhkan hop atau lompatan paket data yang banyak, jalur untuk area pengaksesan server lebih pendek | Kelebihan: kecepatan akses lebih baik ketika mengakses data center yang berada di luar negeri, mudah mengakses situs-situs crawler seperti Google |
| Kekurangan: bandwith internasional relatif kecil, server atau device yang berada di Indonesia akan mengalami penurunan kecepatan jika diakses dari luar negeri atau sebaliknya | Kekurangan: harga sewa relatif mahal, biaya investasi konektivitas tidak murah |

- Pengertian di bawah ini adalah:

- Network bandwidth capacity: adalah informasi rate atau informasi rata-rata kecepatan bit data dalam sebuah komunikasi berbasis digital

- Network bandwidth consumption: penggunaan kanal bandwith dalam satuan waktu tertentu

- Asymptotic bandwidth: ukuran maksimal throughput dari sebuah perangkat pengirim yang secara terus menerus mengirimkan data

- Throughput: maksimum kecepatan yang diperoleh oleh sebuah sesi komunikasi dari lebar bandwith yang tersedia

Bandwidth: lebar jalur data yang dapat dilewati oleh paket-paket data ketika ditransmisikan yang tersedia dalam sebuah jalur komunikasi dalam satuan bps

Speed: ukuran sebuah transfer data dapat melaju melewati media transmisi

- Dedicated bandwidth lebih mahal karena dedicated bandwidth merupakan bandwith yang secara khusus disediakan hanya untuk seorang user saja. Sedangkan shared bandwidth merupakan bandwith yang secara khusus disediakan hanya untuk seorang user saja