KUNCI JAWABAN

TEKNOLOGI LAYANAN JARINGAN KK TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN SMK/MAK KELAS XII

ULANGAN AKHIR BAB 1

A.

- C.	PABX

Pembahasan:

PABX memiliki kelebihan dalam proses penyambungan jalur antar-exension yang berlangsung secara otomatis.

- C. HRA

Pembahasan:

Kategori PBX dilihat dari sisi jalur penghubungnya terdiri atas empat macam, yaitu hunting group, BRA (Basic Rate Access), DID (Direct Inward Dialing), dan PRA (Primary Rate Access). Oleh karena itu, yang tidak termasuk kategori PBX adalah HRA.

- D. Ekspansi

Pembahasan:

Kapasitas ekspansi adalah kemampuan PBX/PABX dalam menyesuaikan dengan kebutuhan pasar terutama dalam melakukan upgrade fitur dalam perangkat.

- D.	75

Pembahasan:

PBX berskala small menyediakan 75 extension.

- A.	tie trunk

Pembahasan:

Tie trunk adalah mekanisme yang dilakukan untuk menyambungkan PBX satu dengan PBX lainnya, baik secara langsung maupun dengan public exchange.

- D. circular hunting

Pembahasan:

Circular hunting adalah mekanisme hunting yang dimulai dengan mencari member berdasarkan digit nomor yang ditekan atau di-dial. Jika nomor yang dituju tidak ditemukan, pencarian akan dilanjutkan ke member berikutnya sampai berakhir kemudian diulang dari awal lagi.

- A. 2WB

Pembahasan:

2WB adalah jenis hunting linear yang memprioritaskan pencarian dari nilai terbesar menuju nilai terkecil dari penomoran.

- D. t

Pembahasan:

Penomoran ekstensi telepon dengan Asterisk berjenis predefined untuk menentukan respons time out menggunakan parameter t.

- D. X

Pembahasan:

Simbol karakter yang digunakan pada penomoran extension dalam Asterisk menggunakan metode pattern yang diawali tanda karakter khusus underscore “_” untuk mewakili penomoran dari angka 0-9 adalah X.

- B. CUT

Pembahasan:

CUT adalah function dalam dial plan yang memungkinkan Anda untuk membagi konten suatu variable dengan menggunakan pembatas yang ditentukan.

- A. CHECK_MD5

Pembahasan:

CHECK_MD5 adalah perintah dalam dial plan yang dapat digunakan untuk membandingkan dua checksum MD5.

- D. register

Pembahasan:

Register adalah jenis request dalam protokol SIP yang dapat difungsikan oleh pengguna dalam membuat daftar baru tentang informasi kontak respons yang mengandung konten tentang keadaan permintaan dan status kode yang ditampilkan.

- A. 1xx

Pembahasan:

1xx disebut juga provisional atau sementara adalah kode respons yang memberikan informasi bahwa request telah diterima dengan baik dan sedang dalam pengerjaan.

- D. redirect server

Pembahasan:

Redirect server merupakan server pengalih yang menghasilkan kode respons 3xx (redirection) pada setiap permintaan yang diterimanya, kemudian mengarahkan request tersebut pada client yang dituju dengan menghubungi alamat URI.

- E. 5xx

Pembahasan:

5xx atau server error merupakan kode respons yang menunjukkan kode kegagalan saat server tidak berhasil mengakomodasi request yang dikirimkan client.

B.

- a.	1xx

1xx disebut dengan provisional atau sementara yang memberikan informasi bahwa request telah diterima dengan baik dan sedang dalam pengerjaan.

- 2xx

Success, yang memberikan informasi bahwa request telah berhasil diterima dengan baik, permintaan tersebut dikenal dalam daftar operasi yang tersedia dan telah disetujui untuk dieksekusi.

- 3xx

Redirection, mendeskripisikan bahwa request yang diterima memerlukan keterlibatan proses tindakan lanjut.

- 4xx

Client Error, menunjukkan kesalahan pada request pada baris syntax-nya sehingga server tidak dapat mengenali dan berakibat kegagalan dalam sistem pemrosesannya.

- 5xx

Server error, menunjukkan kode kegagalan saat server tidak berhasil mengakomodasi request yang dikirimkan client.

- 6xx

Global failure code, memberikan informasi bahwa request yang dikirimkan client tidak dapat dikerjakan oleh server.

- Baris writeprotect baris perintah yang mengatur konfigurasi dial plan yang dapat diisi nilai yes atau no. Jika diisi nilai yes¸ artinya mengizinkan perubahan konfigurasi dial plan dapat diubah tanpa mengubah konfigurasi extensions.conf.

- Berikut perbedaan antara sistem PBX dan hunting yang dtampilkan dalam tabel.

| No. | PBX | Sistem Hunting |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nomor operator | Memiliki sebuah nomor panggilan yang dikenal dengan sebutan DNG atau Dial Number Group. |
| 2 | Nomor saluran setiap telepon disebut dengan extension. | Memiliki beberapa nomor saluran DNP (Dial Number Group). |
| 3 | Agar dapat tersambung dengan pesawat telepon dengan extension tertentu, Anda harus melalui operator. | Dapat memanggil DNP secara langsung meskipun tanpa DNG. |
| 4 | Menggunakan trunk line | Membutuhkan subscriber line atau saluran pengguna untuk menghubungkan kanal dengan layanan sentral publik. |
| 5 | Koneksi antar telepon lokal (extension) tidak memerlukan bantuan sentral publik (cukup dengan bantuan PBX). | Koneksi yang terjadi antar-LNG diatur oleh sentral publik. |
| 6 | Sambungan telepon antarpesawat telepon (extension) tidak menghasilkan hitungan biaya. | Sambungan antar-LNG akan dihitung sebagai tarif. |

- Circular hunting

Proses hunting dimulai dengan mencari member berdasarkan digit nomor yang ditekan atau di-dial. Sebagai contoh, dalam sistem hunting terdapat tujuh member, kemudian dalam satu waktu ada proses dialing member keempat, sistem akan memulai pencarian mulai dari member keempat sampai urutan member terakhir. Jika tidak ditemukan, dilanjutkan ke member pertama sampai ketiga. Jika tetap tidak ditemukan, akan berlanjut ke member yang berada di grup berikutnya.

- Regular hunting

Jenis ini akan mencari member yang dituju berdasarkan nomor yang ditekan atau di-dial. Proses hunting berlanjut berdasarkan member yang sedang dalam kondisi idle atau tidak berada dalam koneksi panggilan. Jika tidak ditemukan, hunting dilanjutkan ke member pada grup selanjutnya.

- 2WF dan 2WB

2WF dan 2WB merupakan jenis hunting linier yang sering diimplementasikan untuk sambungan panggilan dua arah. Tujuannya agar mencegah terjadinya penggunaan kanal secara bersamaan. Mekanisme 2WF dilakukan berdasarkan urutan member dengan nomor terkecil menuju urutan terbesar atau ascending. Adapun tipe 2WB merupakan kebalikannya, dimulai dari urutan terbesar kemudian menuju urutan terkecil.

- GUCD dan UCD

Persamaan kedua jenis hunting ini adalah proses pencarian dilakukan secara merata terhadap semua member sehingga sangat cocok untuk panggilan terminating. Perbedaan antara GUCD dan UCD terletak pada hal berikut.

- UCD adalah mekanisme hunting yang secara acak dalam grup member. Jika tidak ditemukan, dilanjutkan secara normal seperti mekanisme circular.

- GUCD merupakan kebalikan dari UCD. Pada GUCD, awal hunting terhadap member telah ditentukan terlebih dahulu untuk menghindari proses acak.

- ANNC Hunting

Tipe ANNC hunting memiliki konsep kerja mirip dengan GUCD. Perbedaannya terletak pada proses terminating yang ditujukan pada announcement.

- PABX adalah teknologi telekomunikasi yang dapat menangani sesi panggilan secara otomatis dengan menerapkan prosedur perpindahan jalur dengan relay. Adapun EPABX adalah pengembangan dari sistem PABX, yang dilengkapi mekanisme system and control switching electronic yang memisahkan signal dan data. Signal yang dikirimkan oleh perangkat telepon menuju EPABX akan dijadikan dasar untuk menentukan jalur yang tepat untuk sampai ke perangkat tujuan. Setelah jalur komunikasi melalui relay otomatis ditetapkan, baru data suara akan dilewatkan melalui jalur tersebut.

ULANGAN AKHIR BAB 2

A.

- B. H.225

Pembahasan:

H.225 atau RAS adalah standar pengaturan dalam proses pengiriman request client ketika melakukan calling dari terminal/gateway menuju gatekeeper atau GK dalam prookol H.323.

- A. G.711

Pembahasan:

G.711 adalah protokol dalam H.323 yang mampu beroperasi dengan kecepatan 64 Kbps dengan delay 1/8 ms.

- E. operator-assisted transfer

Pembahasan:

Operator-assisted transfer adalah fitur yang tidak diberikan support oleh protokol H.323 dalam proses komunikasi data voice, tetapi fitur ini mendapatkan support oleh protokol SIP.

- E. nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Pembahasan:

Untuk melakukan konfigurasi IP address pada interface eth0 pada Trixbox adalah dengan menggunakan perintah  nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

- B. /etc/init.d/httpd restart

Pembahasan:

Untuk melakukan restart sistem GUI manajemen Asterisk berbasis web base yang mengalami masalah digunakan perintah /etc/init.d/httpd restart.

- A. logger mute

Pembahasan:

Logger mute adalah perintah dalam Asterisk untuk mengalihkan keluaran aktivitas Asterisk ke layar console.

- E. tidak mudah terganggu interferensi

Pembahasan:

Penggunaan teknologi RoIP diharapkan akan memberikan keuntungan seperti berikut.

- Lebih murah, karena dapat menggunakan kuota internet tanpa harus mengeluarkan biaya secara khusus untuk menyewa dan mengurus perizinan saluran frekuensi radio.

- Perangkat komputer dapat difungsikan sebagai perangkat client dan bahkan dapat di-setting menjadi remote base station.

- Kemudahan dalam instalasi dan konfigurasi RoIP, seperti halnya sistem LMR base station yang dapat tersambung dengan internet.

- Jangkauan siaran radio tidak lagi terbatas pada jarak dan tempat, selama base station dapat terdeteksi dan tersambung melalui internet, perangkat client juga dapat mendengarkan siaran tersebut baik secara lokal, nasional, maupun secara internasional.

- Lebih secure jika di-setting dalam sebuah grup.

- Independen dan universal.

Oleh karena itu, dari pilihan tersebut yang tidak termasuk keuntungan teknologi RoIP dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak mudah terganggu interferensi

- D. dialplan add include

Pembahasan:

Perintah dialplan add include tidak termasuk dalam general CLI commands, melainkan dial plan commands.

- E. dialplan remove extension

Pembahasan:

Perintah dialplan remove extension adalah perintah yang digunakan untuk menghapus ekstensi alamat telepon dalam terminal Asterisk.

- D. sip show channel

Pembahasan:

Perintah sip show channel adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi detail tentang SIP channel, termasuk informasi tentang kanal sambungan SIP mana saja yang telah dibuat dan sedang dalam kondisi aktif melayani komunikasi antarpengguna dalam jaringan.

- D. 5038

Pembahasan:

Perintah netstat –nap akan menampilkan daftar port yang tersedia pada server Trixbox. Adapun Asterisk bekerja pada port 5038.

- E. xinetd

Pembahasan:

xinetd adalah proses yang ditampilkan perintah netstat –nap yang tidak menggunakan protokol TCP, melainkan UNIX.

- E. I am in the office – local ip

Pembahasan:

Untuk mengoneksikan softphone 3CX dengan Trixbox, Anda harus mengisikan alamat server Asterisk pada parameter I am in the office – local ip di Trixbox.

- A. terinfeksinya paket data dengan konten iklan provider

Pembahasan:

Adanya potensi serangan terhadap sistem IP PBX dalam jeringan menyebabkan konsekuensi sebagai berikut.

- Oleh karena serangan yang mengakibatkan trafik data menjadi membengkak, menyebabkan penghitungan biaya komunikasi menjadi meningkat. Bahkan pada beberapa kasus dengan IP PBX terhubung dengan PSTN, tagihan pulsa menjadi tak terkendali.

- Jika bug atau vulnerable memiliki tingkat risiko yang tinggi, tidak menutup kemungkinan bahwa sistem server dapat diambil alih kendalinya oleh intruder.

- Jika keamanan sistem tidak mampu melindungi kerahasiaan akun, bisa jadi informasi detail akun tersebut akan dijual bebas di pasaran.

- Penyalahgunaan perangkat telepon dan faksimile untuk aktivitas ilegal seperti spam.

- Bypass sistem yang menimbulkan pembelokan data seperti spam.

- Sebagai media terinstalnya berbagai variasi Trojan dan virus.

- Kemungkinan beberapa layanan sistem jaringan tambahan seperti sharing folder dan sharing printer menjadi terinfeksi virus.

- Berdampak buruk pada kredibilitas perusahaan penyedia layanan terhadap pelanggannya.

Oleh karena itu, dari pilihan tersebut yang merupakan ponsi yang relatif kecil kemungkinan terjadinya adalah terinfeksinya paket data dengan konten iklan provider. Hal ini dikarenakan konten iklan dari provider yang muncul umumnya tidak disebakan oleh penetrasi security sehingga tidak terlalu mengancam keamanan jaringan VoIP.

- A. /etc/services

Pembahasan:

Untuk mengonfigurasi layanan yang dijalankan pada server, Anda perlu memodifikasi konfigurasi port dalam layanan server Trixbox pada konfigurasi file /etc/services.

B.

- SIP bekerja sebagai suite IP dengan menciptakan dan mengontrol sesi komunikasi berbasis multimedia yang beroperasi pada protokol IP. Keunggulan SIP adalah metode layanan berbasis client-server dengan jaminan kualitas data berdasarkan standar TCP dan model signalling menggunakan teknik URL dalam protokol HTTP. Setelah komunikasi terjalin, diterapkan pula protokol RTP dan RTCP.

- H.323 merupakan generasi awal yang memperkenalkan teknik transmisi dan multimedia jauh sebelum lahirnya VoIP. Untuk mendukan berjalannya proses komunikasi data multimedia, H.323 didukung oleh H.225 untuk mengidentifikasi hak akses pengguna yang mengirimkan permintaan koneksi. Selanjutnya, dilakukan konfigurasi panggilan, metode transfer data, dan konversi dial number telepon menggunakan Q.931. Selain itu, diterapkan pula protokol H.245, RTP, RTCP, dan G.7xx. Perbedaan lainnya antara SIP dan H.323 adalah pada H.323 digunakan protokol UDP dalam RTP untuk mengidentifikasi data.

  - Threat Analysis

Threat Analysis adalah teknik analisis dengan memperhatikan kebutuhan yang diinginkan, besar kapasitas layanan server yang didesain, serta ukuran jaringan yang hendak ditangani. Dalam hal ini adalah menganalisis bahwa infrastruktur jaringan VoIP yang dibangun akan menggunakan sambungan jaringan publik atau internet ataukah hanya bersifat internal. Semakin besar dan kompleks mode jaringan, semakin besar kemungkinan terpublikasinya sistem yang akan mengundang orang lain untuk melakukan penetrasi keamanan.

  - Security Policy

Security Policy adalah kebijakan yang berupa urutan aturan keamanan yang mengatur keluar masuknya paket data yang ditransmisikan sesuai dengan hasil analisis dalam tahap sebelumnya, yaitu thread analysis.

  - Security Mechanisms

Tahap ini menerapkan kebijakan yang telah teridentifikasi dalam bentuk rangkaian baris kode firewall yang meliputi semua analisis kemungkinan serangan.

- Langkah-langkah melakukan instalasi Trixbox server adalah sebagai berikut.

- Unduh Trixbox server pada alamat http://sourceforge.net/Proyeks/asteriskathome/.

- Setelah selesai dan memperoleh file ISO-nya, buka file installer dan buat bootable ke media USB/CD/DVD menggunakan aplikasi Rufus.

- Setelah itu, boot PC menggunakan media installer.

- Berikut tampilan boot awal dari installer Trixbox.

- Tekan Enter untuk melakukan instalasi Trixbox.

- Tunggu beberapa saat hingga sistem operasi Trixbox menyelesaikan identifikasi hardware dan load sistem ke dalam RAM.

- Pada tampilan awal instalasi, Anda akan diminta untuk memilih type keyboard yang akan digunakan komputer, pilih us lalu OK.

- Pada pengaturan Time Zone Selection, pilih opsi Asia/Jakarta lalu OK.

- Masukkan password yang digunakan user root pada Trixbox, lalu pilih OK untuk memulai instalasi paket-paket Trixbox.

- Selanjutnya adalah proses copy file sistem instalasi ke dalam hard disk. Tunggulah hingga selesai.

- Setelah selesai sistem akan secara otomatis melakukan reboot.

- Setelah server berhasil restart, akan tampil Grub Loader, pilih trixbox-base.

- Masuk ke terminal Trixbox, kemudian login dengan user root dan password yang telah Anda set sebelumnya.

- Agar dapat terhubung dengan jaringan lokal, lakukan konfigurasi IP address pada interface eth0 dengan perintah berikut.

[Trixbox1.localdomain ~] # nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Setelah interface eth0 terbuka, masukkan perintah berikut.

# Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller DEVICE=eth0 BOOTPROTO=static IPADDR=192.168.56.254 NETMASK=255.255.255.0 NETWORK=192.168.56.0 BROADCAST=192.168.56.255 ONBOOT=yes TYPE=Ethernet

- Setelah itu, reboot service jaringan Trixbox Server dengan menggunakan perintah berikut. Selanjutnya, periksa IP address pada Trixbox menggunakan perintah ifconfig, dilanjutkan melakukan restart mesin server dengan perintah reboot.

[Trixbox1.localdomain ~] # /etc/init.d/network restart [Trixbox1.localdomain ~] # ifconfig [Trixbox1.localdomain ~] # reboot

- Trixbox-Server telah berhasil dikonfigurasi dan siap untuk digunakan.

- Lima perintah dasar Asterisk yang termasuk kategori general command, antara lain

- ! - mengeksekusi perintah.

- abort halt – membatalkan running halt.

- cdr status – menampilkan status CDR.

- feature show – menampilkan daftar fitur yang telah dikonfigurasi.

- feature show channels – menampilkan daftar status saluran fitur.

- Trixbox adalah salah satu distribusi Linux yang di-remaster dari distro CentS yang telah mengintegrasikan beberapa paket aplikasi yang secara khusus ditujukan sebagai platform OS yang menangani IP PBX. Trixbox dibagi menjadi dua kategori, yaitu Trixbox CE atau open source community edition dan Trixbox Pro yang bersifat komersial. Trixbox memiliki dukungan layanan, antara lain sebagai berikut.

- Paket Linux distribution yang memuat modul-modul Trixbox menggunakan distro CentOS.

- Dukungan layanan fungsi PBX menggunakan standar Asterisk.

- Untuk mengatur dan mengelola konfigurasi Asterisk melalui web browser, Trixbox menerapkan sistem FreePBX.

- Flash Operator Panel atau FOP yang berguna untuk menyediakan layanan grafis untuk memudahkan pengontrolan dan monitoring setiap panggilan yang terjadi dan manajemen operator. Aplikasi ini membutuhkan dukungan Adobe Flash yang dapat diakses melalui protokol HTTP web browser.

- Server basis data dalam Trixbox secara default menggunakan MySQL Server.

- Untuk web server menggunakan aplikasi Apache.

- Basis pemrograman web dengan mode server-side scripting language menggunakan standar PHP.

- Untuk aplikasi customer relationship management menggunakan tool SugarCRM.

ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL

A.

- B. /etc/my.cnf

Pembahasan:

Untuk menambahkan konfigurasi layanan port dan akses server, Anda perlu memodifikasi konfigurasi dalam layanan server Trixbox pada konfigurasi file /etc/services.

- A. (1), (2), (3), (4), (5)

Pembahasan:

Urutan layer OSI adalah physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application.

- A. KTS

Pembahasan:

KTS merupakan generasi teknologi minimalis dari PBX dengan kemampuan menjembatani koneksi secara langsung ke STO atau pusat penyedia jalur telekomunikasi.

- B. PNX

Pembahasan:

PNX adalah mode PBX yang menyediakan fitur kombinasi antara PBX dengan sistem VoIP.

- B. DID

Pembahasan:

DID adalah layanan yang memungkinkan alokasi sejumlah nomor telepon yang terkait dengan satu atau lebih saluran telepon. Dengan DID, perusahaan dapat mengalokasikan nomor privat untuk banyak karyawan tanpa harus menyediakan banyak saluran telepon fisik. Panggilan telepon analog melalui PSTN yang diarahkan pada seorang karyawan, akan diarahkan ke sistem PABX yang akan mengatur pembagian saluran telepon fisik.

- A. 20

Pembahasan:

PBX tipe key system mampun menyediakan 10 hingga 20 jalur ekstensi.

- B. hunting group

Pembahasan:

Hunting group memiliki dua komponen penting, yaitu BRA dan PRA, dengan mekanisme kerja adalah melakukan hunting pada grup jika calling ditujukan untuk PBX.

- C. central office trunk

Pembahasan:

Central office trunk adalah mekanisme untuk mengoneksikan PBX dengan public exchange atau public network. Dengan sistem ini, dibutuhkan pengaturan nomor dialing yang tersentral yang akan digunakan sebagai sambungan trunk menuju PBX yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh pengguna PBX.

- D. uptime

Pembahasan:

Untuk memantau lama server VoIP berbasis Mizu server aktif dan melayani client dapat dilihat pada parameter uptime.

- E. regular hunting

Pembahasan:

Regular hunting adalah jenis hunting yang akan mencari member yang dituju berdasarkan nomor yang ditekan, kemudian dilanjutnkan berdasarkan member yang sedang dalam kondisi idle atau tidak berada dalam koneksi panggilan.

- A. 2WF

Pembahasan:

2WF merupakan metode hunting yang melakukan pencarian member berdasarkan urutan nomor terkecil menuju urutan terbesar (ascending).

- E. signalling cards

Pembahasan:

Signalling cards merupakan komponen pendukung arsitektur PBX yang berperan menangani proses pengiriman dan penerimaan sinyal pada extension atau DTMF (decadic pulses), serta proses signalling PBX dengan sentral publik atau MFC/DTMF atau decadic pulses.

- C. 5060

Pembahasan:

Perhatikan tabel port layanan server VOIP dengan Trixbox berikut.

| No. | Layanan | Port | Tipe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SIP | 5060 | UDP/TCP |
| 2 | IAX2 | 4569 | UDP |
| 3 | IAX | 5036 | UDP |
| 4 | HTTP | 80 | TCP |
| 5 | MGCP | 5036 | UDP |
| 6 | RTP | 10000-20000 | UDP |

Berdasarkan daftar tabel port tersebut, layanan server SIP dengan Ozeki dapat bekerja pada port 5060.

- B. h

Pembahasan:

Beberapa jenis penamaan extension adalah sebagai berikut.

- T – Absolute Timeout

- o – Operator

- h – Hangup

- t – Timeout

- i – Invalid

- s – Start

Berdasarkan daftar penamaan tersebut, parameter yang harus disertakan dalam ekstensi Asterisk untuk mengenalkan deskripsi hangup adalah h.

- A. N

Pembahasan:

Ciri khusus penamaan ekstensi pattern adalah nomor ekstensi diawali dengan tanda underscore “_”. Untuk jenis pattern, beberapa karakter yang digunakan dalam ekstensi memiliki pengertian, antara lain sebagai berikut.

- X mewakili setiap digit dari angka 0-9

- Z mewakili setiap digit dari angka 1-9

- N mewakili setiap digit dari angka 2-9

- [1897] menggunakan angka yang berada dalam tanda kurung (dalam contoh: 1,8,9,7)

- -. - (dot) wildcard, dapat digunakan untuk semua digit yang tersisa.

Contoh : _1234. Tanda titik atau dot menjelaskan semua digit ekstensi yang menyatakan 1234 kecuali 1234 itu sendiri).

Jadi, simbol khusus yang merepresentasikan penggunaan angka numerik dari 2–9 adalah N.

- C. CDR

Pembahasan:

CDR adalah function dalam dial plan yang dapat digunakan untuk mengubah kode akun pemanggil.

- A. TIMEOUT (absolute)

Pembahasan:

TIMEOUT (absolute) digunakan untuk membatasi durasi percakapan.

- C. Invite

Pembahasan:

Invite adalah parameter yang digunakan untuk memberitahukan bahwa ada user baru atau layanan lain yang di-load dalam sesi komunikasi.

- D. 4xx

Pembahasan:

Kode 4xx atau client error adalah kode yang menunjukkan kesalahan pada request pada baris syntax-nya sehingga server tidak dapat mengenali perintah tersebut dan berakibat kegagalan dalam pemrosesannya.

- B. 2xx

Pembahasan:

Kode 2xx atau success adalah kode yang memberikan informasi bahwa request telah berhasil diterima dengan baik, permintaan tersebut dikenal dalam daftar operasi tersedia dan telah disetujui untuk dieksekusi.

- D. registrar

Pembahasan:

Registrar merupakan end point dalam sistem SIP yang bertugas menyediakan layanan lokasi dengan cara menerima setiap permintaan REGISTER dari client, mencatat, dan menyimpan alamat dan parameter dari setiap user agent.

- D. Q.931

Pembahasan:

Q.931 adalah protokol yang berguna untuk mengatur konfigurasi (setup) panggilan layaknya sebuah panggilan dalam ISDN dan PSTN, serta mengatur tentang metode transfer data dan konversi dial number telepon.

- E. G.728

Pembahasan:

G.728 merupakan protokol dalam suite H.323 yang memberikan support rate hingga 16 kbps dengan rata-rata waktu tunda mencapai 2,5 ms.

- B. hold

Pembahasan:

Berikut adalah perbandingan fitur SIP dan H.323.

| No. | Feature | H.323 | SIP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Blind Feature | Support | Support |
| 2 | Operator-assited transfer | No | Support |
| 3 | Hold | No | Support using SDP |
| 4 | Multicast conferences | Support | Support |
| 5 | Multiunicast conferences | Support | Support |
| 6 | Bridged conferences | Support | Support |
| 7 | Forward | Support | Support |
| 8 | Call park | No | Support |
| 9 | Directed call pickup | No | Support |

Berdasarkan tabel tersebut, tipikal fitur yang sudah diberikan support oleh protokol SIP, tetapi belum tersedia dalam H.323 adalah hold.

- E. Registrar

Pembahasan:

Agar performa jalinan komunikasi data voice dengan H.323 selalu terjaga dengan baik, diperlukan pemantauan untuk mengetahui adanya masalah dalam sistem atau tidak. Komponen yang perlu selalu dipantau tersebut, antara lain GK, GW, MCU, UA, client, dan proxy.

- E. nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Pembahasan:

Agar server Trixbox dapat terhubung ke jaringan lokal, perlu dilakukan konfigurasi IP address pada interface eth0 dengan perintah nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0.

- B. asterisk –r

Pembahasan:

Untuk masuk ke dalam console pengoperasian Asterix Trixbox sehingga dapat memberikan instruksi pada sistem server, perintah yang harus dimasukkan adalah asterisk –r.

- C. –n

Pembahasan:

Parameter –n digunakan untuk tidak menampilkan mode console colorization pada Asterisk.

- B. iptables –A INPUT –p icmp –j DROP

Pembahasan:

Perintah iptables –A INPUT –p icmp –j DROP digunakan untuk mematikan fungsi protokol ICMP yang diarahkan ke server Trixbox.

- E. dialplan remove ignorepat

Pembahasan:

Perintah dialplan remove ignorepat bertujuan menghapus pattern atau pola ekstensi yang telah dibuatnya.

B.

- SIP (Session Initiation Protocol) merupakan standar protokol yang ditetapkan oleh IETF sebagai aturan baru dalam penyelenggaraan komunikasi media yang kemudian dijadikan sebagai protokol VoIP. Cara kerja SIP adalah client akan terlebih dahulu mengirinkan permintaan pada server, baru kemudian server akan meresponsnya.

- Lima jenis jenis PBX yang sedang berkembang, yaitu sebagai berikut.

- PMBX (Private Manual Branch Exchange).

PBX membutuhkan operator yang beroperasi secara manual untuk mengatur koneksi antar-extension ataupun sambungan antara extension dan pengguna di luar sistem PBX secara manual.

- PABX (Private Automatic Branch exchange)

PABX memiliki kelebihan dalam proses penyambungan jalur antar-extension yang berlangsung secara otomatis.

- EPABX (Electronics Private Automatic Branch eXchange)

Sistem PABX yang telah dilengkapi dengan sistem signal and control switching electronic yang menggantikan prosedur perpindahan jalur dengan relay.

- KTS (Key Telephone System)

KTS adalah generasi teknologi minimalis dari PBX dengan kemampuan menjembatani koneksi secara langsung ke STO atau pusat penyedia jalur telekomunikasi.

- PNX (Packet Network Exchange)

PNX adalah mode PBX yang menyediakan fitur kombinasi antara PBX dengan sistem VoIP.

- Dilihat dari kapabilitas PBX dalam menyediakan slot extension ketika running dalam jaringan, dibedakan menjadi tiga macam, antara lain sebagai berikut.

  - PBX tipe small, menyediakan 75 extension.

  - PBX tipe key system, menyediakan 10 hingga 20 extension.

  - Large PBX, mampu menyediakan 100 sampai 20.000 extension.

- Sistem dialing dengan fitur indirect inward dialing atau in-dialing dapat dibedakan menjadi empat kategori, antara lain sebagai berikut.

- Sistem penomoran dengan model langganan biasa. Contohnya adalah sebagai berikut.

- Nomor PABX adalah 12000.

- Nomor extension 234.

- Dengan demikian, untuk melakukan dial nomor pesawat telepon pada extension tersebut menggunakan nomor 12234.

- Sistem penomoran dengan standar nomor PABX selalu berakhiran 1. Contohnya adalah sebagai berikut.

- Nomor PABX adalah 22001.

- Nomor extension 233.

- Dengan demikian, untuk melakukan dial nomor pesawat telepon pada extension tersebut menggunakan nomor 22233.

- Sistem penomoran dengan nomor (digit baru) pada PABX. Contohnya sebagai berikut.

- Nomor PABX adalah 22000.

- Nomor extension 233.

- Dengan demikian, untuk melakukan dial nomor pesawat telepon pada extension tersebut menggunakan nomor 22000233.

- Sistem penomoran dengan standar nomor kedua sebagai kode pemanggilan PABX.

Contoh:

- Nomor PABX adalah 22000

- Nomor extension 233

- Dengan demikian, untuk melakukan dial nomor pesawat telepon pada extension tersebut menggunakan nomor 202233.

- Writeprotect adalah opsi yang mengatur apakah konfigurasi dialplan akan mengubah file konfigurasi extensions.conf. Jika opsi bernilai Yes, user dapat mengubah konfigurasi dial plan tanpa mengubah file konfigurasi exensions.conf. Namun, jika bernilai False, user dapat menyumpan proses dial plan menggunakan command line “save dialplan”. Adapun teknik penyimpanan dial plan ini tidak akan mengubah secara permanen file extensions.conf.

- Karena SIP memiliki metode layanan berbasis client-server yang memiliki jaminan kualitas data berdasarkan standar TCP dibandingkan H.323 yang masih menerapkan UDP. Adapun keunggulan lain SIP dibandingkan H.323 dapat dilihat pada tabel berikut.

| No. | Karakter | H.323 | SIP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kebutuhan penggunaan memori secara dinamis | Relatif besar | Kecil |
| 2 | Kompleksitas konfigurasi di server | Sulit | Sederhana dan mudah |
| 3 | Besar kapasitas kode | Besar | Lebih kecil |
| 4 | Kebutuhan penggunaan resource CPU | Besar | Kecil |
| 5 | Dukungan layanan telepon | Andal | Andal |
| 6 | Pengaturan komponen yang harus selalu dipantau statusnya | GK, GW, MCU, UA, client, proxy | Tidak ada |
| 7 | Fitur penambahan user | Lebih sulit | Mudah |
| 8 | Kompatibilitas | Support | Support dan lebih mudah dibandingkan H.323 |
| 9 | Mode debug | Membutuhkan tools lain | Tools yang digunakan lebih sederhana |
| 10 | Kapasitas transfer sinyal saat menjalin komunikasi | Relatif banyak | Lebih sedikit |
| 11 | Kompleksitas | Cukup kompleks | Simple |

- Request atau message yang dikirimkan oleh perangkat pengguna kepada server yang berisi tentang permintaan jenis operasi yang akan dilakukan oleh pengguna. Dalam pengiriman pesan request dari client ke server, ada beberapa jenis elemen penting dalam konten pesan tersebut, antara lain sebagai berikut.

- Register

Dapat difungsikan oleh pengguna dalam membuat daftar baru tentang informasi kontak respons yang mengandung konten tentang keadaan permintaan dan status kode yang ditampilkan.

- Ack

Ack merupakan informasi yang menunjukkan bahwa client telah menerima respons yang terakhir setelah adanya request invite. Tipe ini hanya dapat disertakan dalam request message.

- Bye

Pemberitahuan yang dikirimkan oleh client pada server bahwa sesi percakapan akan diakhiri.

- Cancel

Cancel digunakan untuk membatalkan request message ketika belum memperoleh balasan dari server.

- Invite

Pesan ini digunakan untuk memberitahukan bahwa ada user baru atau layanan lain yang di-load dalam sesi komunikasi.

- Option

Option digunakan untuk menampilkan kapabilitas server.

- Update

Update memberikan informasi bahwa server melakukan tindakan modifikasi keadaan sesi tanpa mengubah kondisi dialog.

- Refer

Meminta client untuk mengirimkan request untuk melakukan transfer panggilan.

- Prack

Dikirimkan sebagai tanggapan terhadap respons sementara terhadap permintaan yang dikirimkan client.

- Subscribe

Menjadwalkan pemberitahuan notifikasi kepada client secara berkala tentang adanya informasi baru.

- Notify

Memberikan informasi baru pada pengguna.

- Publish

Mempublikasikan event layanan ke server.

- Message

Membagikan pesan melalui aplikasi instant message.

- Info

Mengirimkan informasi mid-session tanpa mengubah session  state.

- Response merupakan pesan sebagai umpan balik dari server terhadap request yang dikirimkan oleh client. Pesan tersebut berisi tentang jenis operasi yang diinginkan oleh pengguna. Ada beberapa jenis kode respons dari server yang dapat Anda pahami, antara lain sebagai berikut.

- 1xx

1xx disebut dengan provisional atau sementara yang memberikan informasi bahwa request telah diterima dengan baik dan sedang dalam pengerjaan.

- 2xx

Success, yang memberikan informasi bahwa request telah berhasil diterima dengan baik, permintaan tersebut dikenal dalam daftar operasi yang tersedia dan telah disetujui untuk dieksekusi.

- 3xx

Redirection, mendeskripisikan bahwa request yang diterima memerlukan keterlibatan proses tindakan lanjut.

- 4xx

Client Error, menunjukkan kesalahan pada request pada baris syntax-nya sehingga server tidak dapat mengenali dan berakibat kegagalan dalam sistem pemrosesannya.

- 5xx

Server error, menunjukkan kode kegagalan saat server tidak berhasil mengakomodasi request yang dikirimkan client.

- 6xx

Global failure code, memberikan informasi bahwa request yang dikirimkan client tidak dapat dikerjakan oleh server.

- Firewall adalah model keamanan jaringan yang disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi dan layanan yang diimplementasikan dalam jaringan. Firewall berperan melakukan penyaringan dengan memblokir setiap request akses atau pengiriman data yang dirasakan berpotensi menimbulkan gangguan.

- Beberapa isu yang harus diperhatikan ketika melakukan konfigurasi NAT pada jaringan VoIP, yaitu sebagai berikut.

- Separate signalling media and NAT

Pada dasarnya, sistem VoIP akan memisahkan mekanisme transfer data dengan sistem persinyalan sebelum terjalinnya komunikasi. Signalling dilakukan melalui port-port tertentu sesuai dengan standar yang ditentukan, sementara transfer data dilakukan secara dinamis melalui port UDP. Namun, yang menjadi permasalahan adalah firewall yang dibangun kurang sensitif dalam mengidentifikasi dan menangani data yang bersifat UDP secara dinamis. Apalagi dengan teknik NAT, pendeteksian sambungan komunikasi melalui alamat atau port UDP yang selalu berganti cukup menyulitkan dalam pengawasannya.

- Signal Encryption

Para produsen penghasil perangkat keras yang memberikan support teknologi VoIP tidak perlu diragukan lagi dalam menjamin data yang dikomunikasikan karena selalu melewati tahapan enkripsi. Enkripsi pada proses persinyalan selalu membutuhkan tahapan autentikasiyang kuat, tetapi sebenarnya memberikan masalah bagi mekanisme NAT. Pada kasus ini, muatan sinyal yang terenkripsi oleh VoIP tidak dapat diperiksa dan dikonversi dengan NAT.

- Performa dan Keandalan

Semakin banyak aturan firewall yang dibuat, semakin besar resource hardware yang termakan dan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyeleksi setiap paket data yang melewatinya. Keadaan ini dapat menyebabkan kemacetan, delay, jitter, dan paket data yang hilang atau rusak. Jika ini tidak ditangani dengan baik, kualitas sambungan VoIP dapat menurun dan berdampak pada kegagalan mode telekomunikasi.

- No Application Awareness

Sebagian besar firewall tidak mampu mendeteksi dan menganalisis aliran paket data yang bekerja pada layer application termasuk dalam mengidentifikasi adanya potensi serangan, seperti hijacking registration, session tear down, Denial of Service atau DDoS, dan lainnya.

- No Protectoion for Circuit-Switched Networks

Firewall belum memiliki perlindungan yang baik dalam mendeteksi berbagai serangan jaringan circuit-switched yang digunakan sebagai media komunikasi VoIP. Semakin intens transfer data dalam VoIP, semakin besar kemungkinan terjadinya serangan seperti call flood dan SPI yang akan memengaruhi kinerja jaringan komputer berbasis TCP/IP.

ULANGAN AKHIR BAB 3

A.

- C. local network

Pembahasan:

Local network adalah komponen dalam susunan hierarki jaringan telekomunikasi yang mengoneksikan stasiun pengguna menuju subscriber distribution network atau sentral pengatur lokal.

- B. 8 digit penomoran mulai dari angka 2 – 9

Pembahasan:

Pada metode penomoran perangkat telelpon PSTN yang menggunakan format terbuka pada standar kode area yang menerapkan tiga digit karakter alfabet A, B, C, karakter A mewakili penentuan 8 digit penomoran mulai dari angka 2 – 9.

- C. 4

Pembahasan:

Pada penomoran telepon yang menerapkan metode significant – geographies menggunakan format tiga digit karakter ABC dengan A merupakan kode wilayah, kode untuk wilayah Sulawesi adalah 4.

- C. 2

Pembahasan:

Amerika Serikat menggunakan 7 digit subscriber number dengan ketentuan 5 digit kode sentral dan 2 digit kode user.

- C. 5

Pembahasan:

Pada format penomoran STB analog, digunakan ketentuan M1 sampai M7, dengan kode MI untuk mewakili area Kalimantan adalah 5.

- C. Meningkatkan lebar bandwidth untuk efisiensi data.

Pembahasan:

- A. FHR

Pembahasan:

FHR adalah metode routing yang salah satu cirinya adalah memiliki backbone utama yang menyambungkan komponen TC dengan TC lain.

- A. heavy duty route

Pembahasan:

Heavy duty route adalah pemilihan jalur menggunakan konsep jalur terdekat antara node pengirim dengan node penerima tanpa memperhatikan aspek lain.

- B. network access

Pembahasan:

Network access adalah komponen dalam PSTN yang memiliki fungsi sebagai penyedia jasa layanan sambungan telekomunikasi yang memungkinkan penelepon dan lawan bicaranya dapat saling terhubung.

- D. Data atau sinyal yang ditransmisikan dapat berupa analog dan digital.

Pembahasan:

Karakteristik jaringan PSTN, yaitu sebagai berikut.

- Teknologi PSTN berkembang sejak tahun 1900-an dengan nama POTS atau Plain Old Telephone Service.

- Data atau sinyal yang ditransmisikan masih analog.

- Range frekuensi yang didukung adalah antara 300 sampai 3.400 Hz

- Kabel penghubung pesawat telepon dengan switch CO atau yang dikenal dengan local loop mampu mentransmisikan data analog dengan range frekuensi 0 sampai 4 KHz setiap channel.

- Memberikan support mode koneksi dengan circuit-switched.

- Kurang cocok digunakan bagi pengguna yang memiliki aktivitas berpindah-pindah.

- Sistem jaringan sentral seperti LDC, ISC, LE, dan TE yang terkoneksi dengan area lokal, nasional, ataupun internasional memberikan support layanan data digital.

Oleh karena itu, berdasarkan pilihan tersebut yang tidak termasuk karakteristik jaringan PSTN adalah data atau sinyal yang ditransmisikan dapat berupa analog dan digital.

- E. DSL exchange

Pembahasan:

Kategori JARLOKAT tidak murni menggunakan perangkat tambahan , seperti ADSL, ISDN, HDSL, VDSL, dan Pair Gain. Oleh karena itu, yang tidak termasuk kategori ini dari pilihan tersebut adalah DSL exchange.

- E. putih abu-abu

Pembahasan:

Kombinasi warna pair ke-9 pada susunan pilin kabel telepon berformat 5 quad adalah putih abu-abu.

| Nomor Quad | Warna Isolasi Satuan Dasar Kabel |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nomor Pair | Pair Ganjil |  | Nomor Pair | Pair Genap |  |
|  |  | a | b |  | c | d |
| 1 | 1 | Putih | Biru | 2 | Merah | Hitam |
| 2 | 3 | Putih | Oranye | 4 | Merah | Hitam |
| 3 | 5 | Putih | Hijau | 6 | Merah | Hitam |
| 4 | 7 | Putih | Cokelat | 8 | Merah | Hitam |
| 5 | 9 | Putih | Abu-abu | 10 | Merah | Hitam |

- A. DSL

Pembahasan:

Golongan yang tidak termasuk teknologi DSL yang mampu bekerja dengan kecepatan 1,5 Mbps sampai 2 Mbps adalah DSL.

| No. | Jenis xDSL | Downstream |
| --- | --- | --- |
| 1 | DSL | 160 Kbps |
| 2 | ADSL, RDSL, SDSL, DSL lite, dan HDSL | 1,5 – 2 Mbps |
| 3 | RDSL, wDSL, dan ADSL | 4 Mbps |
| 4 | ADSL dan RADSL | 6 Mbps |
| 5 | ADSL dan RADSL | 8 Mbps |
| 6 | VDSL | 55 Mbps |

- B. 1,4 km

Pembahasan:

Jarak jangkauan ideal bagi VDSL agar dapat mengirimkan data dengan kecepatan upstream 1,5 hingga 2,3 Mbps adalah 1,4 km.

| No. | Karakteristik | VDSL | SDSL | HDSL | ADSL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kecepatan data | Downstream (13–52 Mbps) Upstream (1,5–2,3 Mbps) | Downstream (1.544 Mbps) Upstream (2.048 Mbps) | Downstream (1.544 Mbps) Upstream (2.048 Mbps) | Downstream (1,5–9Mbps) Upstream (16–640 Kbps) |
| 2 | Jenis mode transmisi | Asymmetric | Symmetric | Symmetric | Asymmetric |
| 3 | Jumlah pair kabel | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Jangkauan jarak | 1,4 km | 3 km | 3,7 km | 3,7 sampai 5,5 km |
| 5 | Tipe data/sinyal | Analog | Digital | Digital | Analog |
| 6 | Kode jalur | DMT | 2B1Q | DMT/CAP | DMT/CAP |
| 7 | Range frekuensi | 10 MHz | 196 KHz | 196 KHz | 1-5 MHz |
| 8 | Mode transmisi bits | Banyak jenisnya | 4 | 4 | Banyak jenisnya |

- E. 5,5 km

Pembahasan:

Jarak jangkauan ideal bagi ADSL agar dapat mengirimkan data dengan kecepatan 8 Mbps dalam satu waktu adalah 5,5 km.

B.

- Struktur hierarki jaringan telekomunikasi adalah sebagai berikut.

Penjelasan dari struktur gambar hierarki jaringan telekomunikasi tersebut adalah sebagai berikut.

- IGE atau International Gateway Exchange

IGE merupakan switch yang menjadi pintu gerbang (gateway) yang mengoneksikan antara jaringan telepon nasional dengan satu atau lebih jalur komunikasi berskala internasional. Perangkat ini dapat diterapkan dengan menggunakan sistem switch class 4 (national transit). Berikut adalah  beberapa perbedaan IGE dan switch class 4.

- Mendukung variasi sistem persinyalan seperti International ISUP dan versi 5.

- Mendukung mekanisme echo cancellers.

- Mendukung prosedur DCME.

- Mendukung sistem akuntansi dan penyelesaian keuangan secara internasional.

- Mendukung proses transcoding sistem A-law / mu-law.

- Menyediakan bandwidth berkapasitas tinggi.

- Mampu menyediakan range dan format penomoran sesuai dengan standar nomor telepon setiap negara yang menjadi pengguna IGE.

- Sistem penentuan routing yang lebih baik dan teknik penghitungan  tarif komunikasi yang efektif.

- TI atau Tertiary Center

TI atau dikenal dengan central trunk 2 adalah perangkat routing lanjutan dari Secondary Center atau SC. TI akan berfungsi jika sistem central trunk 1 tidak mampu mendeteksi sistem panggilan dari perangkat sebelumnya. Jika dilihat dari lingkup aksesnya, TI dapat melayani hingga area nasional, komunikasi antarprovinsi, bahkan komunikasi antarnegara dalam sebuah wilayah regional, seperti Eropa, Asia Tenggara, dan lainnya.

- SC atau Secondary Center

Terkadang beberapa versi literasi menuliskan SC atau Secondary Center dengan sebutan central trunk. Kategori sistem perangkat dalam telekomunikasi yang tergolong sebagai SC, misalnya sistem sentral telepon SLJJ. SC bekerja ketika sistem central tandem tidak menyimpan daftar tujuan panggilan yang diajukan oleh pengguna, yang menunjukkan bahwa panggilan tersebut tidak berada dalam satu kota. Dengan demikian, oleh sistem akan diteruskan pada level (hierarki) di atasnya. Wilayah jangkauan SLJJ ini dapat mencapai  antarkota seperti dari kota Solo ke kota Merauke.

- PC atau Primary Center

Central tandem atau Primary Center (PC) merupakan kantor sentral yang berada di hierarki keempat atau dikenal dengan nama class 4 office. PC berperan untuk mengoneksikan komunikasi yang terjadi antara dua buah sentral telepon lokal yang dapat terletak dalam area sebuah kota.

- LE atau Local Exchange

LE adalah interface awal yang akan dihubungi pertama kali ketika terjadi panggilan telepon dari pelanggan menuju sentral. Nama lain LE adalah STO (class 5 office) yang berperan untuk menangani setiap proses panggilan yang dilakukan oleh pelanggan, menentukan jalur routing, dan menjamin kualitas sambungan komunikasi.

- Metode routing adalah mekanisme meneruskan data melalui jalur yang telah ditentukan berdasarkan algoritme tertentu agar pengiriman data dari pengirim ke penerima dapa berjalan dengan baik dan menempuh jarak yang paling pendek dalam waktu yang singkat. Dengan menerapkan algoritme yang tepat, diharapkan routing akan mencarikan rute atau jalur yang mampu mengoneksikan antarpelanggan (antar-exchange) melalui jalur transit exchange dengan berbagai pertimbangan seperti jalur terpendek, jalur yang tidak sibuk, mengindari kemacetan, dan lainnya.

- Metode routing dalam jaringan telekomunikasi harus memperhatikan hierarki jaringan yang digunakan. Terdapat metode routing yang dapat diterapkan, antara lain sebagai berikut.

- FHR (Fixed Hierarchy Routing)

Terdapat beberapa ciri khusus dalam sistem FHR ini, antara lain sebagai berikut.

- Dalam sistem interlokal menggunakan prinsip tingkatan atau level.

- Backbone route

- Backbone utama yang dirangkai antarelemen TC.

- Backbone utama yang dirangkai antara elemen TC dan SC.

- Backbone utama yang dirangkai antara elemen SC dan PC.

- Alternate route

- Jalur alternatif yang menghubungkan antara SC dan TC yang bukan jalur di atasnya.

- Jalur alternatif yang menghubungkan antara PC dan SC yang bukan jalur di atasnya.

- DNHR (Dynamic Non-Hierarchy Routing)

Berikut adalah beberapa karakteristik khusus dari DNHR.

- Tidak menerapkan sistem level atau tingkatan.

- Dalam sentral layanan lokal disebut dengan LDC atau Long Distance Centre.

- Kelebihan dibandingkan tipe fixed adalah pemilihan jalur routing bersifat dinamis disesuaikan dengan kepadatan jalur. Untuk mengatasi masalah pemilihan rute berdasarkan trafik, ada beberapa metode, antara lain sebagai berikut.

      - Real time routing

Perubahan pemilihan jalur transmisi data berdasarkan trafik data pada waktu tertentu dalam sesi panggilan. Jenis ini lebih akurat dan efisien dalam mengalokasikan jalur routing, tetapi mempunyai kelemahan dalam mengonfigurasi model algoritme yang digunakan.

      - Time switched routing

Penggunaan jalur alternatif selalu berubah sesuai dengan besar trafik data yang berjalan dalam waktu tertentu.

- Tiga komponen yang secara umum digunakan dalam pemodelan jaringan akse, yaitu sebagai berikut.

- ANT atau Access Node Terminal

ANT berperan sebagai antarmuka yang bertugas mengendalikan, mengontrol, dan mengatur layanan dasar dalam jaringan (service node). Melalui ANT, pusat layanan jaringan dapat melakukan berbagai aktivitas penting seperti call handling, routing, penghitungan tarif, conference call, call forwarding, dan beberapa fitur penting lainnya.

- NU atau Network Unit

NU bertugas sebagai interface penghubung antara jaringan distribusi dan jaringan drop. Selain sebagai penghubung, NU juga berperan sebagai converter sinyal optik menjadi sinyal digital atau sebaliknya.

- NT atau Network Terminal

NT bertugas sebagai perangkat akhir atau CPE yang berhubungan langsung dengan pengguna.

- Subscriber internet telephone adalah teknologi dalam layanan telepon yang tidak hanya berkisar pada penanganan masalah komunikasi data voice, tetapi sudah mulai mengintegrasikan berbagai tipe data, antara lain multimedia dengna dukungan bandwidth yang lebar dan kecepatan data tinggi. Adapun DSL adalah salah satu teknologi yang terkenal dari subscriber internet telephone. Teknologi ini memiliki metode layanan komunikasi data dengan kemampuan transfer data lebih cepat dibandingkan dengan ISDN atau sistem modem. Laju data sistem ini mencapai 160 Kbps pada DSL, hingga 53 Mbps pada standar VDSL.

ULANGAN AKHIR BAB 4

A.

- E. checking system health

Pembahasan:

Checking system health adalah fitur yang dapat digunakan untuk melakukan pemantauan tentang kesehatan dan kinerja sistem dalam melayani sistem VoIP pada jaringan telekomunikasi, termasuk menampilkan informasi statistik banyaknya jumlah proses yang dijalankan oleh sistem server Trixbox ketika melayani pelanggannya dalam melakukan panggilan.

- C. network usage

Pembahasan:

Perintah iftop dan ifstat adalah tool Linux untuk memonitor aktivitas jaringan. Perintah ini termasuk kategori network usage yang berfungsi menunjukkan kinerja jaringan dalam server Trixbox.

- E. /var/spool/asterisk/voicemail/

Pembahasan:

Voice mail terdapat pada direktori /var/spool/asterisk/voicemail/.

- E. /var/spool/asterisk/monitor

Pembahasan:

Recorded calls disimpan pada direktori /var/spool/asterisk/monitor.

- D. /var/log/asterisk/event_log

Pembahasan:

Perintah untuk mengontrol setiap aktivitas yang dilakukan oleh server VoIP dalam meng-handle semua permintaan client dapat dilihat pada Asterisk events. File untuk melihatnya terdapat pada direktori /var/log/asterisk/event_log.

- A. dialplan add extension

Pembahasan:

Untuk menambahkan ekstensi baru dalam sistem dial plan Asterisk menggunakan perintah dialplan add extension.

- B. sip show inuse

Pembahasan:

Untuk memeriksa channel yang aktif digunakan oleh pengguna dengan menggunakan perintah sip show inuse.

- B. restart now

Pembahasan:

Perintah restart now digunakan untk menghentikan semua panggilan yang terjadi kemudian melakukan restart terhadap secara paksa.

- C. sip set debug ip

Pembahasan:

Langkah awal untuk memulai identifikasi permasalahan yang terjadi adalah melakukan registrasi IP yang akan dilakukan debug dengan perintah sip set debug ip.

- A. Dyn

Pembahasan:

Pada daftar ekstensi SIP, kolom yang memberikan informasi tentang jenis alamat komputer apakah menggunakan sistem SHCP atau statis terdapat pada Dyn.

- D. state

Pembahasan:

Informasi tentang keberhasilan koneksi dengan server yang ditampilkan menggunakan perintah sip show registry ditunjukkan pada kolom state.

- D. 5

Pembahasan:

Jumlah kolom informasi yang ditampilkan menggunakan perintah iax2 show peers adalah 5

- A. Host

Pembahasan:

Pada saat menggunakan perintah iax2 show registry untuk memonitor trunking dalam ekstenis IAX2, pengaksesan port laanan yang digunakan oleh client dapat dilihat pada kolom Host.

- A. 4569

Pembahasan:

Port default yang digunakan dalam layanan IAX2 untuk menjalankan service-nya adalah 4569

- E. /etc/asterisk/sip_general_custom.conf

Pembahasan:

Untuk mengatur koneksi dengna jaringan luar atau publik, harus melakukan konfigurasi pada file /etc/asterisk/sip_general.

B.

- Langkah pertama dalam proses identifikasi terjadinya acoustic echo adalah memeriksa bahwa perangkat yang digunakan berkualitas baik atau tidak. Sering kali yang terjadi pada telepon berkualitas rendah tersebut adalah konfigurasi pengaturan gain microphone dan earphone diatur dengan nilai tinggi. Untuk menguji bahwa masalah tersebut adalah acoustic echo dilakukan dengan berbicara secara pelan dan lembut pada perangkat telepon. Teliti dengan saksama, apakah gema telah menghilang atau berkurang. Jika berkurang, berarti Anda harus mengatur kembali perangkat tersebut.

- Perbedaan antara ZAP channel dan SIP trunk adalah dalam hal ketersediaannya. Pada sistem ZAP, kanal akan selalu aktif dan tersedia meskipun tidak digunakan oleh pengguna.

- Terdapat dua teknik yang dapat dilakkan untuk memperbaiki masalah tidak terdeteksinya komponen hardware baru yang tidak terdeteksi server VoIP, yaitu sebagai berikut.

- Clean up BIOS

Cara paling cepat dan sering berhasil adalah dengan men-disable setiap hardware yang tidak digunakan pada sistem BIOS komputer (dengan me-restart komputer dan masuk ke mode BIOS). Pada tahapan ini, Anda dapat menonaktifkan beberapa komponen mainboard, seperti port serial, floppy controller, onboard audio card, dan port USB. Dengan mematikan fitur tersebut, BIOS akan menyediakan IRQ baru untuk komponen yang Anda pasang tersebut. Keluar dan simpan konfigurasi BIOS, kemudian restart komputer dan periksa apakah komponen baru telah berfungsi dengan baik atau belum.

- Memeriksa penyebab konflik IRQ

Jika langkah cleaning up BIOS tidak berhasil, langkah berikutnya adalah melakukan pemeriksaan dalam sistem Linux bahwa kartu baru tersebut telah terdeteksi dan memperoleh IRQ numbers atau belum. Untuk menampilkan informasi tentang daftar komponen yang terpasang pada server bahwa telah memiliki IRQ numbers atau belum, lakukan dengan menggunakan perintah cat/proc/interrupts.

- Lima aktivitas monitoring server adalah sebagai berikut.

      - Checking System Health

Pada Trixbox, terdapat beberapa fitur yang dapat Anda gunakan untuk melakukan pemantauan tentang kesehatan dan kinerja sistem dalam melayani sistem VoIP pada jaringan telekomunikasi. Monitoring tersebut dapat berupa informasi secara grafis yang menunjukkan status saat ini tentang detail komponen sistem.

      - Server Status

Bagian server status akan memberikan informasi tentang status layanan sistem umum yang berjalan pada sistem internet. Secara default ketika melakukan instalasi, server HUD tidak akan ikut terinstal. Oleh karena itu, informasi N/A akan diberikan setelah Anda berhasil memasang aplikasi HUDLite Admin.

      - Network Usage

Bagian ini menunjukkan kinerja kartu jaringan dalam server Trixbox. Jika dalam web menunjukkan terjadi banyak error atau dropped packet pada kolom terakhir, kondisi ini menunjukkan bahwa kartu jaringan dalam komputer kurang berfungsi dengan benar atau terjadi switch port. Jika tidak diperbaiki atau diganti, akan menimbulkan masalah serius dalam proses komunikasi, seperti jitter, delay, atau kualitas suara percakapan kurang baik.

      - Memory Usage

Memory usage merupakan informasi tentang penggunaan RAM dalam sistem. Secara default, semua distro Linux, khusus Trixbox akan memakan RAM sehingga terkadang grafis yang ditampilkan juga kurang bagus. Terkadang pada beberapa kasus, disk swap graph menunjukkan indikator warna merah yang menunjukkan bahwa penggunaan memori mendekati 99%. Oleh karena itu, Anda juga harus menerapkan sistem swap memori untuk memperbaiki unjuk kerja sistem Trixbox.

      - Mounted Filesystems

Karena Trixbox selalu menyimpan setiap log aktivitas dalam hard disk, bisa jadi dalam satu waktu server akan mengalami out of disk yang menyebabkan performa sistem menjadi menurun, tidak dapat merekam panggilan ke sistem, dan tidak dapat menjawab permintaan panggilan dari client. Salah satu faktor penyebab ruang hard disk menjadi penuh adalah ketika Asterisk dikonfigurasi dalam mode debugging, yang mengakibatkan log Asterisk lebih cepat membengkak ukurannya ketika sistem melayani panggilan dengan frekuensi besar.

- Hardening server adalah tahap preventif untuk menjaga keamanan dan mengurangi dampak buruk dari penetrasi keamanan yang terjadi pada server.

ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP

A.

- E. junction network

Pembahasan:

Junction network adalah elemen pada hierarki jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai penyambung antara trunk central dan sentra lokal (dalam sebuah area pelanggan).

- E. sebanyak 10 nomor antara angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9

Pembahasan:

Ketentuan pengisian karakter nomor ekstensi pesawat telepon dengan standar format terbuka adalah sebagai berikut.

- A mewakili penentuan 8 digit penomoran mulai dari angka 2 sampai 9

- B merepresentasikan pemakaian 2 digit nomor, yaitu angka 1 dan 0

- C memiliki ketentuan sebanyak 10 nomor antara angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9

- E. 9

Pembahasan:

Ketentuan penomoran telepon berdasarkan teknik significant – geographies menerapkan format ABC dengan ketentuan sebagai berikut.

- Karakter A mewakili kode wilayah tertentu dalam kepulauan di Indonesia, sebagai contoh antara lain sebagai berikut.

- A=2 untuk area Jawa Barat dan DKI Jakarta.

- A=3 untuk wilayah Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Madura, NTT, dan NTB.

- A=4 untuk Sulawesi.

- A=5 untuk Kalimantan.

- A=6 untuk Aceh dan Sumatra Barat.

- A=7 adalah penggunaan kode di Sumatra selain Aceh dan Sumatea Barat.

- A=9 untuk Papua dan sekitarnya.

- Karakter B, sebagai pelengkap kode A dengan digit B paling banyak adalah 10.

- Karakter C, dengan setiap A dan B masing-masing maksimal 10.

- E. 8

Pembahasan:

Teknik subscriber number sebagai standar negara telepon di Australia menggunakan 8 digit, dengan kode sentral terdiri atas 4 digit dan 4 digit kode user, contoh: S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8.

- E. penambahan 40 digit subaddress paling belakang

Pembahasan:

Karakteristik penomoran ISDN adalah sebagai berikut.

- Mempunyai struktur penomoran yang mirip dengan PSTN, tetapi ditambahkan dengan 40 digit subaddress.

- Sistem sambungan dari sentral ke para pelanggan menggunakan infrastruktur dan sistem yang sama seperti penggunaan telepon analog.

- Memberikan support layanan data, baik data suara maupun data paket.

Adapun bentuk format ISDN adalah sebagai berikut.

| Kode internasional | Kode negara | Kode telepon nasional | Nomor telepon | Subaddress (40 digit) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- C. 4

Pembahasan:

Ketentuan penomoran telepon berdasarkan teknik significant – geographies menerapkan format ABC dengan ketentuan sebagai berikut.

- Karakter A mewakili kode wilayah tertentu dalam kepulauan di Indonesia, sebagai contoh antara lain sebagai berikut.

- A=2 untuk area Jawa Barat dan DKI Jakarta.

- A=3 untuk wilayah Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Madura, NTT, dan NTB.

- A=4 untuk Sulawesi.

- A=5 untuk Kalimantan.

- A=6 untuk Aceh dan Sumatra Barat.

- A=7 adalah penggunaan kode di Sumatra selain Aceh dan Sumatra Barat.

- A=9 untuk Papua dan sekitarnya.

- Karakter B, sebagai pelengkap kode A dengan digit B paling banyak adalah 10.

- Karakter C, dengan setiap A dan B masing-masing maksimal 10.

- D. Pengontrolan dan terminasi laju data melalui hop terminal lebih mudah

Pembahasan:

Keuntungan dari mengimplementasikan sistem routing dalam jaringan telepon adalah sebagai berikut.

- Desain dan konfigurasi jaringan lebih mudah.

- Sirkuit jaringan dapat disederhanakan.

- Penentuan logika dalam melakukan proses transfer data dan manajemen pengontrolan lebih efisien.

- Meminimalisasi proses looping pada perangkat yang sama.

- A. FHR

Pembahasan:

Sistem FHR adalah salah satu metode routing dalam jaringan telekomunikasi dengan ciri khusus, yaitu sebagai berikut.

- Dalam sistem interlokal menggunakan prinsip tingkatan atau level.

- Backbone route

- Backbone utama yang dirangkai antarelemen TC.

- Backbone utama yang dirangkai antara elemen TC dan SC.

- Backbone utama yang dirangkai antara elemen SC dan PC.

- Alternate route

- Jalur alternatif yang menghubungkan antara SC dan TC yang bukan jalur di atasnya.

- Jalur alternatif yang menghubungkan antara PC dan SC yang bukan jalur di atasnya.

- A. FHR

Pembahasan:

Sistem FHR adalah salah satu metode routing dalam jaringan telekomunikasi dengan ciri khusus, yaitu sebagai berikut.

- Dalam sistem interlokal menggunakan prinsip tingkatan atau level.

- Backbone route

- Backbone utama yang dirangkai antarelemen TC.

- Backbone utama yang dirangkai antara elemen TC dan SC.

- Backbone utama yang dirangkai antara elemen SC dan PC.

- Alternate route

- Jalur alternatif yang menghubungkan antara SC dan TC yang bukan jalur di atasnya.

- Jalur alternatif yang menghubungkan antara PC dan SC yang bukan jalur di atasnya.

- C. DNHR

Pembahasan:

Sistem DNHR adalah salah satu metode routing dalam jaringan telekomunikasi dengan ciri khusus, yaitu sebagai berikut.

- Tidak menerapkan sistem level atau tingkatan.

- Dalam sentral layanan lokal disebut dengan LDC atau Long Distance Centre.

- Kelebihan dibandingkan tipe fixed adalah pemilihan jalur routing bersifat dinamis disesuaikan dengan kepadatan jalur. Untuk mengatasi masalah pemilihan rute berdasarkan trafik, ada beberapa metode, antara lain sebagai berikut.

      - Real time routing

Perubahan pemilihan jalur transmisi data berdasarkan trafik data pada waktu tertentu dalam sesi panggilan. Jenis ini lebih akurat dan efisien dalam mengalokasikan jalur routing, tetapi mempunyai kelemahan dalam mengonfigurasi model algoritme yang digunakan.

      - Time switched routing

Penggunaan jalur alternatif selalu berubah sesuai dengan besar trafik data yang berjalan dalam waktu tertentu.

- B. overflow route

Pembahasan:

Overflow route merupakan mekanisme penyediaan alternatif melalui sentral tandem sebagai solusi jalur baru ketika jalur utama utama mati.

- D. last choice route

Pembahasan:

Last choice route memiliki karakteristik dengan klasifikasi sebagai berikut.

- Pemilihan jalur dengan jarak terjauh merupakan alternatif paling akhir jika semua pertimbangan tidak terpenuhi.

- Pada level primary center, metode ini dipilih setelah opsi alternate route tidak dapat ditempuh.

- Pada level secondary center menuju level tertiary center menggunakan metode ini.

- C. off-hook

Pembahasan:

Off-hook adalah kondisi saat pengguna mengangkat gagang telepon, kemudian diikuti proses penekanan nomor telepon yang dituju.

- B. DTMF

Pembahasan:

DTMF adalah mekanisme penyediaan sambungan dengan dua kanal berbeda pada setiap nuts atau digit angka yang ditekan.

- A. network access

Pembahasan:

Network access adalah komponen penyedia jasa layanan sambungan telekomunikasi yang memungkinkan penelepon dan lawan bicaranya dapat saling terhubung.

- B. 300 sampai 3.400 Hz

Pembahasan:

Jaringan PSTN memiliki beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut.

- Teknologi PSTN ini berkembang sejak tahun 1900-an dengan nama POTS atau Plain Old Telephone Service.

- Data atau sinyal yang ditransmisikan masih analog.

- Range frekuensi yang didukung adalah antara 300 sampai 3.400 Hz.

- Kabel penghubung pesawat telepon dengan switch CO atau yang dikenal dengan local loop mampu mentransmisikan data analog dengan range frekuensi 0 sampai 4 KHz setiap channel.

- Memberikan support mode koneksi dengan circuit-switched.

- Kurang cocok digunakan bagi pengguna yang memiliki aktivitas berpindah-pindah.

- Sistem jaringan sentral seperti LDC, ISC, LE, dan TE yang terkoneksi dengan area lokal, nasional, ataupun internasional memberikan support layanan data digital.

Jadi, kisaran frekuensi yang diizinkan pada saluran komunikasi telepon analog adalah 300 sampai 3.400 Hz.

- C. TDSL

Pembahasan:

Teknologi DSL termasuk dalam kategori JARLOKAT tidak murni. Teknologi yang termasuk kategori ini, antara lain DSL, ADSL, SDSL, MDSL, HDSL, VDSL, xDSL, RADSL, dan DSLAM. Jadi, yang termasuk dalam kategori JARLOKAT tidak murni adalah TDSL.

- B. MDF

Pembahasan:

MDF (Main Distribution Frames) adalah rak yang menjadi lokasi penyusunan jaringan kabel sentral dengan bagian luar.

- B. putih hijau

Pembahasan:

5 quad berarti ada lima pilin kabel tembaga yang diikat dalam pita berbeda-beda. Adapu standar kode warna kabel yang digunakan dalam model 5 quad adalah sebagai berikut.

| Nomor Quad | Warna Isolasi Satuan Dasar Kabel |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nomor Pair | Pair Ganjil |  | Nomor Pair | Pair Genap |  |
|  |  | a | b |  | c | d |
| 1 | 1 | Putih | Biru | 2 | Merah | Hitam |
| 2 | 3 | Putih | Oranye | 4 | Merah | Hitam |
| 3 | 5 | Putih | Hijau | 6 | Merah | Hitam |
| 4 | 7 | Putih | Cokelat | 8 | Merah | Hitam |
| 5 | 9 | Putih | Abu-abu | 10 | Merah | Hitam |

- E. RADSL

Pembahasan:

Jenis laju transfer data yang dapat dilayani oleh teknologi DSL adalah sebagai berikut.

| No. | Jenis xDSL | Downstream |
| --- | --- | --- |
| 1 | DSL | 160 Kbps |
| 2 | ADSL, RDSL, SDSL, DSL Lite, dan HDSL | 1,5 – 2 Mbps |
| 3 | RDSL, xDSL, dan ADSL | 4 Mbps |
| 4 | ADSL dan RADSL | 6 Mbps |
| 5 | ADSL dan RADSL | 8 Mbps |
| 6 | VDSL | 55 Mbps |

Jadi, jenis teknologi layanan xDSL yang mampu beroperasi dengan kecepatan laju data di atas 2 Mbps adlah RADSL.

- E. 3 km

Pembahasan:

Perhatikan tabel berikut.

| No. | Karakteristik | VDSL | SDSL | HDSL | ADSL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kecepatan data | Downstream (13–52 Mbps) Upstream (1,5–2,3 Mbps) | Downstream (1.544 Mbps) Upstream (2.048 Mbps) | Downstream (1.544 Mbps) Upstream (2.048 Mbps) | Downstream (1,5–9Mbps) Upstream (16–640 Kbps) |
| 2 | Jenis mode transmisi | Asymmetric | Symmetric | Symmetric | Asymmetric |
| 3 | Jumlah pair kabel | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Jangkauan jarak | 1,4 km | 3 km | 3,7 km | 3,7 sampai 5,5 km |
| 5 | Tipe data/sinyal | Analog | Digital | Digital | Analog |
| 6 | Kode jalur | DMT | 2B1Q | DMT/CAP | DMT/CAP |
| 7 | Range frekuensi | 10 MHz | 196 KHz | 196 KHz | 1-5 MHz |
| 8 | Mode transmisi bits | Banyak jenisnya | 4 | 4 | Banyak jenisnya |

Berdasarkan tabel tersebut, layanan SDSL mampu secara optimal bekerja dan mentransferkan data dengan kecepatan upstream 2.048 Mbps secara simetris pada jarak 3 km.

- E. 196 KHz

Pembahasan:

Layanan HDSL mampu bekerja secara optimal untuk mentransmisikan data multimedia pada internet menggunakan range frekuensi 196 KHz.

- E. ip dhcp pool dialup1

Pembahasan:

Perintah ip dhcp pool dialup1 digunakan untuk mengaktifkan fitur dan melakukan setting DHCP server untuk client modem dengan memberikan range IP address pada sistem dial up modem.

- B. 80 bps

Pembahasan:

Troughput =Jumlah data yang dikirimWaktu pengiriman data=200 Byte 20 sekon = 10 Byte = 80 bps

- B. 20,83%

Pembahasan:

Packet  Loss =data terkirim-data yang hilangtotal paket data yang diterimax 100%=120-95 120  x 100% = 20,83%

- A. /var/spool/asterisk/voicemail/

Pembahasan:

Voice mail terdapat pada direktori /var/spool/asterisk/voicemail/

- E. /var/spool/asterisk/monitor

Pembahasan:

Recorded calls disimpan pada direktori /var/spool/asterisk/monitor

- D. restart gracefully

Pembahasan:

Restart gracefully adalah perintah untuk menghentikan semua panggilan baru atau yang sedang berjalan kemudian melakukan restart ketika semua panggilan tersebut selesai dilakukan.

- E. status

Pembahasan:

Perintah iax2 show peers akan menampilkan lima kolom, yaitu sebagai berikut.

- Kolom 1 adalah username

- Kolom 2 adalah alamat komputer (static atau dynamic)

- Kolom 3 adalah netmask

- Kolom 4 adalah port yang digunakan

- Kolom 5 adalah status laju kecepatan data

- C. <75 ms

Pembahasan:

Agar sesi komunikasi antara IP phone dan softphone dalam komputer berjalan dengan baik tanpa terjadi echo, VoIP mengizinkan adanya standar delay sebesar <75 ms.

B.

- Fungsi masing-masing data dalam setiap kolom tersebut adalah sebagai berikut.

- Kolom kesatu menunjukkan nama ekstensi dan username yang digunakan untuk melakukan autentikasi dalam percakapan.

- Kolom kedua menunjukkan alamat IP address pengguna.

- Kolom ketiga menunjukkan bahwa IP address tersebut adalah DHCP (D) atau static.

- Kolom keempat memberikan informasi bahwa alamat tersebut menggunakan sistem NAT (N) atau tidak.

- Kolom kelima memberikan informasi tentang port UDP yang digunakan dalam percakapan.

- Kolom terakhir menunjukkan status percakapan, jika OK akan dilengkapi dengan laporan kecepatan koneksi. Jika melebihi 150 ms, ada indikasi bahwa percakapan yang terjadi kurang bagus kualitasnya.

- Perbedaan antara FHR dan DNHR adalah sebagai berikut.

- FHR (Fixed Hierarchy Routing) dalam menangani penentuan jalur routing memiliki ciri khusus sebagai berikut.

        - Dalam sistem interlokal menggunakan prinsip tingkatan atau level

- Backbone route

- Backbone utama yang dirangkai antarelemen TC.

- Backbone utama yang dirangkai antara elemen TC dan SC.

- Backbone utama yang dirangkai antara elemen SC dan PC.

- Alternate route

1)	Jalur alternatif yang menghubungkan antara SC dan TC yang bukan jalur di atasnya.

2)	Jalur alternatif yang menghubungkan antara PC dan SC yang bukan jalur di atasnya.

- DNHR (Dynamic Non-Hierarchy Routing) dalam menangani penentuan jalur routing memiliki ciri khusus sebagai berikut.

- Tidak menerapkan sistem level atau tingkatan.

- Dalam sentral layanan lokal disebut dengan LDC atau Long Distance Centre.

- Kelebihan dibandingkan tipe fixed adalah pemilihan jalur routing bersifat dinamis disesuaikan dengan kepadatan jalur. Untuk mengatasi masalah pemilihan rute berdasarkan trafik, ada beberapa metode, antara lain sebagai berikut.

      - Real time routing

Perubahan pemilihan jalur transmisi data berdasarkan trafik data pada waktu tertentu dalam sesi panggilan. Jenis ini lebih akurat dan efisien dalam mengalokasikan jalur routing, tetapi mempunyai kelemahan dalam mengonfigurasi model algoritme yang digunakan.

      - Time switched routing

Penggunaan jalur alternatif selalu berubah sesuai dengan besar trafik data yang berjalan dalam waktu tertentu.

- JARLOKAT (Jaringan Lokal Akses Tembaga) terdiri atas dua macam, yaitu sebagai berikut.

  - JARLOKAT tidak murni

JARLOKAT tidak murni menggunakan perangkat tambahan, misalnya VDSL, ADSL, HDSL, ISDN, dan Pair Gain.

  - JARLOKAT murni

JARLOKAT murni merupakan sistem yang tidak lagi menggunakan peranti tambahan dalam menunjang koneksi jaringan akses berbasis tembaga. Contoh JARLOKAT murni dapat ditemukan pada jaringan telekomunikasi pada kota besar yang dekat sentral.

- Subscriber internet telephone adalah teknologi dalam layanan telepon yang tidak hanya berkisar pada penanganan maslah komunikasi data voice, tetapi sudah mulai mengintegrasikan berbagai tipe data, antara lain multimedia dengan dukungan bandwidth yang lebar dan kecepatan data tinggi.

- Perbedaan antara teknologi layanan ADSL dan HDSL adalah sebagai berikut.

- ADSL, memiliki kecepatan data data downstream (1,5–9Mbps) dan upstream (16–640 Kbps), mode transmisi asymmetric, 1 pair kabel, jarak jangkauan 3,7 sampai 5,5 km, tipe data/sinyal analog, kode jalur DMT/CAP, range frekuensi 1–5 MHz, dan memiliki banyak jenis mode transmisi bits.

- HDSL, memili kecepatan data downstream (1.544 Mbps) dan upstream (2.048 Mbps), mode transmis symmetric, 2 pair kabel, jarak jangkauan 3,7 km, tipe data/sinyal digital, kode jalur DMT/CAP, range frekuensi 196 KHz, dan memiliki 4 mode transmisi bits.

- Untuk melakukan identifikasi penyebab gangguan komunikasi dan perbaikan konfigurasi dalam jaringan VoIP dilakukan dengan troubleshooting server VoIP. Dalam hal ini, dilakukan pada server VoIP Asterisk pada Trixbox. Tahapan identifikasi dan perbaikan tersebut adalah sebagai berikut.

      - Masuk ke console Asterisk dengan perintah berikut.

[Trixbox1.localdomain ~]# asterisk -r Asterisk 1.6.0.26-FONCORE-r78, Copyright (C) 1999 - 2010 Digium, Inc. and others. Created by Mark Spencer <markster@digium.com> Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details. This is free software, with components licensed under the GNU General Public License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under certain conditions. Type 'core show license' for details. ========================================================================= Connected to Asterisk 1.6.0.26-FONCORE-r78 currently running on Trixbox1 (pid = 2316) Verbosity is at least 3 Trixbox1*CLI>

      - Jika Anda mengalami permasalahan tentang informasi perintah dalam sistem Asterisk, Anda dapat menggunakan bantuan dengan perintah help.

### Trixbox1*CLI> help

- Karena suatu sistem akan selalu memiliki potensi gangguan keaman yang berdampak layanan panggilan, jika tidak dilengkapi dengan sistem keamanan yang baik. Terlebih lagi, jika layanan diluncurkan ke internet, hal ini akan mengundangn banyak orang untuk melakukan penetrasi keamanan gunan mencari celah vulnerable-nya. Tindakan hardening merupakan langkah preventif untuk mencegah serangan dan dampak buruk yang terjadi pada server.

- Langkah yang perlu dilakukan untutk meningkatkan keamanan dan menutup celah vulnerability dalam sistem VoIP, antara lain sebagai berikut.

  - Mendesain sistem firewall yang kuat

Ketika mem-publish layanan Asterix dengan Trixbox di internet, sebaiknya server Trixbox berada di belakang sistem firewall. Dengan demikian, Trixbox tidak benar-benar bersentuhan langsung dengan para pengguna, melainkan melalui teknik forwarding port melawati filterasi mesin firewall.

  - Mematikan layanan yang tidak digunakan

Sistem Trixbox mengemas beberapa paket aplikasi server VoIP dalam sebuah sistem operasi. Namun, sistem ini kurang mendapat perhatian dari sisi kemanan server. Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan pemeriksaan daftar service yang telah dijalankan dan service yang tidak digunakan. Langkah awalnya adalah memeriksa daftar layanan yang sedang berjalan, tetapi cukup rentan keamanannya, kemudian mematikan service yang tidak digunakan. Dengan demikian, celah adanya serangan terhadap server dapat dikurangi.

  - Memperbaiki mekanisme keamanan SSH remote

Kebanyakan intruder melakukan brute force user dan password pada akses SSH gunan memperoleh hak akses terhadap remote tersebut. Untuk meningkatkan potensi keamanan akses SSH pada server dilakukan dengan mengatur lama waktu yang diizinkan pada user untuk mengakses server melalui SSH dalam kondisi idle, mematikan fitur SSH server yang mengizinkan user login ke SSH tanpa memasukkan password, melarang login user setara root mengakses SSH, mengubah port, menerapkan sistem public key authentication dan lain-lain.

  - Keamanan layanan ekstensi

Untuk mengurangi adanya celah yang memungkinkan orang lain mengetahui dan mencuri data, sebaiknya password menggunakan kombinasi beberapa karakter dan simbol khusus yang sulit ditebak.

  - Aplikasi firewall tambahan

Untuk meningkatkan proteksi server dari beberapa kemungkinan serangan, dapat ditambahkan aplikasi seperti APF (Advanced Policy Firewall), BFD (Brute Force Detection), IDS (Intrusion Detection System), dan IPS (Intrusion Prevention System).

- Langkah pertama dalam mengidentifikasi accoustic echo adalah memeriksa bahwa perangkat yang digunakan berkualitas baik atau tidak. Sebagai contoh, pada telepon berkualitas rendah sering kali terjadi permasalahan konfigurasi gain microphone dan earphone yang diatur dengan nilai tinggi. Untuk menguji masalah tersebut adalah accoustic echo dilakukan dengan berbicara pelan dan lembut pada perangkat telepon. Teliti dengan saksama apakah gema menghilang atau berkurang.

- Untuk memperbaiki kartu modul baru yang tidak terdeteksi oleh server Trixbox, terdapat dua teknik yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut.

  - Clean up BIOS

Cara paling cepat dan sering berhasil adalah dengan men-disable setiap hardware yang tidak digunakan pada sistem BIOS komputer (dengan me-restart komputer dan masuk ke mode BIOS). Pada tahapan ini, Anda dapat menonaktifkan beberapa komponen mainboard, seperti port serial, floppy controller, onboard audio card, dan port USB. Dengan mematikan fitur tersebut, BIOS akan menyediakan IRQ baru untuk komponen yang Anda pasang tersebut. Keluar dan simpan konfigurasi BIOS, kemudian restart komputer dan periksa apakah komponen baru telah berfungsi dengan baik atau belum.

  - Memeriksa penyebab konflik IRQ

Jika langkah cleaning up BIOS tidak berhasil, langkah berikutnya adalah melakukan pemeriksaan dalam sistem Linux bahwa kartu baru tersebut telah terdeteksi dan memperoleh IRQ numbers atau belum. Untuk menampilkan informasi tentang daftar komponen yang terpasang pada server bahwa telah memiliki IRQ numbers atau belum, lakukan dengan menggunakan perintah sebagai berikut.

[Trixbox1.localdomain ~]# cat /proc/interrupts

CPU0 0: 16057054 XT-PIC timer 1: 8 XT-PIC i8042 2: 0 XT-PIC cascade 8: 1 XT-PIC rtc 9: 6768 XT-PIC acpi, eth0 10: 28 XT-PIC ohci_hcd:usb1 11: 0 XT-PIC Intel 82801AA-ICH 12: 112 XT-PIC i8042 14: 18653 XT-PIC ide0 15: 159673 XT-PIC ide1 NMI: 0 LOC: 16044482 ERR: 0 MIS: 0

Perhatikan pada line 9 yang menunjukkan bahwa komponen eth0 telah memiliki IRQ numbers 6768.

Untuk melihat secara mendetail driver yang terpasang pada masing-masing komponen, Anda dapat menggunakan perintah lspci.

[Trixbox1.localdomain ~]# lspci

Perintah tersebut akan menampilkan bahwa komponen dengan IRQ numbers 6768 sudah dideteksi dan dikenali dengan baik oleh sistem server sebagai Ethernet controller: Advanced Micro Devices [AMD] 79c970 [PCnet32 LANCE] (rev 40). Baris perintah tersebut juga akan menunjukkan bahwa kartu modul yang baru tersebut telah dikenali oleh server Trixbox.